radar product

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Parameter category | (see Code table 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Parameter number | (see Code table 4.2) | Code table 4.2 |
| 12 | 1 | Type of generating process | (see Code table 4.3) | Code table 4.3 |
| 13 | 1 | Number of radar sites used |  |  |
| 14 | 1 | Indicator of unit of time range |  |  |
| 15-18 | 4 | Site latitude (in 10-6 degree) |  |  |
| 19-22 | 4 | Site longitude (in 10-6 degree) |  |  |
| 23-24 | 2 | Site elevation (metres) |  |  |
| 25-28 | 4 | Site ID (alphanumeric) |  |  |
| 29-30 | 2 | Site ID (numeric) |  |  |
| 31 | 1 | Operating mode | (see Code table 4.12) | Code table 4.12 |
| 32 | 1 | Reflectivity calibration constant (tenths of dB) |  |  |
| 33 | 1 | Quality control indicator | (see Code table 4.13) | Code table 4.13 |
| 34 | 1 | Clutter filter indicator | (see Code table 4.14) | Code table 4.14 |
| 35 | 1 | Constant antenna elevation angle (tenths of degree true) |  |  |
| 36-37 | 2 | Accumulation interval (minutes) |  |  |
| 38 | 1 | Reference reflectivity for echo top (dB) |  |  |
| 39-41 | 3 | Range bin spacing (metres) |  |  |
| 42-43 | 2 | Radial angular spacing (tenths of degree true) |  |  |