Modelo de definición de la retícula 3.10 — Proyección de Mercator

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | Forma de la Tierra | véase la Tabla de cifrado 3.2 | Code table 3.2 |
| 16 | 1 | Factor de escala del radio de la Tierra esférica |  |  |
| 17-20 | 4 | Valor ajustado del radio de la Tierra esférica |  |  |
| 21 | 1 | Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 22-25 | 4 | Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 26 | 1 | Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 27-30 | 4 | Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 31-34 | 4 | Ni - número de puntos a lo largo de un paralelo |  |  |
| 35-38 | 4 | Nj - número de puntos a lo largo de un meridiano |  |  |
| 39-42 | 4 | La1 - latitud del primer punto de la retícula |  |  |
| 43-46 | 4 | Lo1 - longitud del primer punto de la retícula |  |  |
| 47 | 1 | Banderines de resolución y de componentes | véase la Tabla de banderines 3.3 | Flag table 3.3 |
| 48-51 | 4 | LaD – latitud(es) de intersección del cilindro de proyección de Mercator con la Tierra (latitud(es) para las cuales se especifican Di y Dj) |  |  |
| 52-55 | 4 | La2 - latitud del último punto de la retícula |  |  |
| 56-59 | 4 | Lo2 - longitud del último punto de la retícula |  |  |
| 60 | 1 | Modo de exploración | véase la Tabla de banderines 3.4 | Flag table 3.4 |
| 61-64 | 4 | Orientación de la retícula, ángulo entre la dirección i en el mapa y el ecuador | véase la nota 1 |  |
| 65-68 | 4 | Di - longitud de la retícula en la dirección de la longitud | véase la nota 2 |  |
| 69-72 | 4 | Dj - longitud de la retícula en la dirección de la latitud | véase la nota 2 |  |
| 73-nn |  | Lista del número de puntos a lo largo de cada meridiano o paralelo |  | Flag table Operational |