Modelo de definición de la retícula 3.12 — Mercator transversal

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | Forma de la Tierra | véase la Tabla de cifrado 3.2 | Code table 3.2 |
| 16 | 1 | Factor de escala del radio de la Tierra esférica |  |  |
| 17-20 | 4 | Valor ajustado del radio de la Tierra esférica |  |  |
| 21 | 1 | Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 22-25 | 4 | Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 26 | 1 | Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 27-30 | 4 | Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 31-34 | 4 | Ni - número de puntos a lo largo del eje i |  |  |
| 35-38 | 4 | Nj - número de puntos a lo largo del eje j |  |  |
| 39-42 | 4 | LaR - latitud geográfica del punto de referencia |  |  |
| 43-46 | 4 | LoR - longitud geográfica del punto de referencia |  |  |
| 47 | 1 | Banderines de resolución y de componentes | véase la Tabla de banderines 3.3 | Flag table 3.3 |
| 48-51 | 4 | m - factor de escala en el punto de referencia – relación entre la distancia en el mapa y la distancia en el esferoide (valores de coma flotante IEEE de 32 bits) |  |  |
| 52-55 | 4 | XR v falsa distancia en dirección este, coordenada en la dirección i del punto de referencia, en unidades de 10-2 m |  |  |
| 56-59 | 4 | YR - falsa distancia en dirección norte, coordenada en la dirección j del punto de referencia, en unidades de 10-2 m |  |  |
| 60 | 1 | Modo de barrido | véanse los banderines de la Tabla de banderines 3.4 | Flag table 3.4 |
| 61-64 | 4 | Di - incremento de longitud en la dirección i, en unidades de 10-2 m |  |  |
| 65-68 | 4 | Dj - incremento de longitud en la dirección j, en unidades de 10-2 m |  |  |
| 69-72 | 4 | x1 - coordenada del primer punto de retícula en la dirección i, en unidades de 10-2 m |  |  |
| 73-76 | 4 | y1 - coordenada del primer punto de retícula en la dirección j, en unidades de 10-2 m |  |  |
| 77-80 | 4 | x2 - coordenada del último punto de retícula en la dirección i, en unidades de 10-2 m |  |  |
| 81-84 | 4 | y2 - coordenada del último punto de retícula en la dirección j, en unidades de 10-2 m |  |  |