Modelo de definición de la retícula 3.61— Representación espectral mediante proyección Mercator con definición de los subdominios de modelización

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | Tipo de representación espectral | véase la Tabla de cifrado 3.6 | Code table 3.6 |
| 16-19 | 4 | N parámetro de resolución mediante transformada bidimensional de Fourier |  |  |
| 20-23 | 4 | M parámetro de resolución mediante transformada bidimensional de Fourier |  |  |
| 24 | 1 | Tipo de truncamiento del dominio mediante transformada bidimensional de Fourier | véase la Tabla de cifrado 3.25 | Code table 3.25 |
| 25-32 | 8 | Lx tamaño en metros del dominio a lo largo del eje x |  |  |
| 33-40 | 8 | Lux tamaño en metros del subdominio de la predicción de modelo a lo largo del eje x |  |  |
| 41-48 | 8 | Lcx anchura en metros del área de acoplamiento en el dominio de la predicción a lo largo del eje x |  |  |
| 49-56 | 8 | Ly tamaño en metros del dominio a lo largo del eje y |  |  |
| 57-64 | 8 | Luy tamaño en metros del subdominio de la predicción de modelo a lo largo del eje y |  |  |
| 65-72 | 8 | Lcy - anchura en metros del área de acoplamiento en el dominio de la predicción a lo largo del eje y |  |  |
| 73 | 1 | Forma de la Tierra | véase la Tabla de cifrado 3.2 | Code table 3.2 |
| 74 | 1 | Factor de escala del radio de la Tierra esférica |  |  |
| 75-78 | 4 | Valor ajustado del radio de la Tierra esférica |  |  |
| 79 | 1 | Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 80-83 | 4 | Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 84 | 1 | Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 85-88 | 4 | Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 89-92 | 4 | La1 latitud del primer punto de la retícula |  |  |
| 93-96 | 4 | Lo1 longitud del primer punto de la retícula |  |  |
| 97-100 | 4 | LaD - latitud(es) de intersección del cilindro de proyección de Mercator con la Tierra para las cuales se especifican Di y Dj) |  |  |
| 101-104 | 4 | La2 latitud del último punto de la retícula |  |  |
| 105-108 | 4 | Lo2 longitud del último punto de la retícula |  |  |
| 109-112 | 4 | Orientación de la retícula, ángulo entre la dirección i en el mapa y el ecuador | véase la nota 1 |  |