Modelo de definición de la retícula 3.90 — Perspectiva vista del espacio ο proyección ortogonal

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | Forma de la Tierra | véase la Tabla de cifrado 3.2 | Code table 3.2 |
| 16 | 1 | Factor de escala del radio de la Tierra esférica |  |  |
| 17-20 | 4 | Valor ajustado del radio de la Tierra esférica |  |  |
| 21 | 1 | Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 22-25 | 4 | Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 26 | 1 | Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 27-30 | 4 | Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada |  |  |
| 31-34 | 4 | Nx - número de puntos a lo largo del eje de las x (columnas) |  |  |
| 35-38 | 4 | Ny - número de puntos a lo largo del eje de las y (filas o líneas) |  |  |
| 39-42 | 4 | Lap - latitud del punto de proyección del satélite |  |  |
| 43-46 | 4 | Lop - longitud del punto de proyección del satélite |  |  |
| 47 | 1 | Banderines de resolución y de componentes | véase la Tabla de banderines 3.3 | Flag table 3.3 |
| 48-51 | 4 | dx - diámetro aparente de la Tierra en longitudes de retícula, en la dirección x |  |  |
| 52-55 | 4 | dy - diámetro aparente de la Tierra en longitudes de retícula, en la dirección y |  |  |
| 56-59 | 4 | Xp - coordenada x del punto en la vertical del satélite (en 10-3 longitudes de retícula, expresada en forma de entero) |  |  |
| 60-63 | 4 | Yp - coordenada y del punto en la vertical del satélite (en 10-3 longitudes de retícula, expresada en forma de entero) |  |  |
| 64 | 1 | Modo de exploración | banderines - véase la Tabla de banderines 3.4 | Flag table 3.4 |
| 65-68 | 4 | Orientación de la retícula, es decir, el ángulo entre el eje y en el sentido ascendente y el meridiano del punto de proyección del satélite en el sentido ascendente de la latitud | véase la nota 3 |  |
| 69-72 | 4 | Nr – altura de la cámara en relación con el centro de la Tierra, medida en unidades del radio terrestre (ecuatorial) multiplicado por un factor de escala 106 |  |  |
| 73-76 | 4 | Xo - coordenada x de origen de la imagen sectorial |  |  |
| 77-80 | 4 | Yo - coordenada y de origen de la imagen sectorial |  |  |