Modelo de definición del producto 4.14 – Previsión derivada, sobre la base de un grupo de miembros del conjunto, aplicada a una zona circular, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Categoría del parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Número del parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.2) | Code table 4.2 |
| 12 | 1 | Tipo del proceso de producción | (véase la Tabla de cifrado 4.3) | Code table 4.3 |
| 13 | 1 | Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen) |  |  |
| 14 | 1 | Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen) |  |  |
| 15-16 | 2 | Límite (horas) de la recogida de los datos de observación después de la hora de referencia | (véase la nota 1) |  |
| 17 | 1 | Límite (minutos) de la recogida de los datos de observación después de la hora de referencia |  |  |
| 18 | 1 | Indicador de unidad del intervalo de tiempo | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 19-22 | 4 | Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 18 8 | (véase la nota 2) |  |
| 23 | 1 | Tipo de la primera superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 24 | 1 | Factor de escala de la primera superficie especificada |  |  |
| 25-28 | 4 | Valor ajustado de la primera superficie especificada |  |  |
| 29 | 1 | Tipo de la segunda superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 30 | 1 | Factor de escala de la segunda superficie especificada |  |  |
| 31-34 | 4 | Valor ajustado de la segunda superficie especificada |  |  |
| 35 | 1 | Previsión derivada | (véase la Tabla de cifrado 4.7) | Code table 4.7 |
| 36 | 1 | Número de previsiones en el conjunto (N) |  |  |
| 37 | 1 | Identificador de grupo |  |  |
| 38 | 1 | Número del grupo al que pertenece el comando de alta resolución |  |  |
| 39 | 1 | Número del grupo al que pertenece el comando de baja resolución |  |  |
| 40 | 1 | Número total de grupos |  |  |
| 41 | 1 | Método de agrupación | (véase la Tabla de cifrado 4.8) | Code table 4.8 |
| 42-45 | 4 | Latitud del punto central en el dominio del grupo |  |  |
| 46-49 | 4 | Longitud del punto central en el dominio del grupo |  |  |
| 50-53 | 4 | Radio del dominio del grupo |  |  |
| 54 | 1 | Nc - número de previsiones en el grupo |  |  |
| 55 | 1 | Factor de escala de desviación estándar en el grupo |  |  |
| 56-59 | 4 | Valor ajustado de desviación estándar en el grupo |  |  |
| 60 | 1 | Factor de escala de distancia del grupo desde la media del conjunto Valor ajustado de distancia del grupo desde la media del conjunto |  |  |
| 65-66 | 2 | Año del final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 67 | 1 | Mes del final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 68 | 1 | Día del final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 69 | 1 | Hora del final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 70 | 1 | Minuto del final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 71 | 1 | Segundo del final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 72 | 1 | n - Número de las especificaciones que describen los intervalos de tiempo empleados para el cálculo estadístico del campo |  |  |
| 73-76 | 4 | Número total de los valores faltantes en el cálculo estadístico |  |  |
|  |  | 77-78 Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos |  |  |
| 77 | 1 | Cálculo estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo incremento de tiempo durante el intervalo de tiempo | (véase la Tabla de cifrado 4.10) | Code table 4.10 |
| 78 | 1 | Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico | (véase la Tabla de cifrado 4.11) | Code table 4.11 |
| 79 | 1 | Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 80-83 | 4 | Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente |  |  |
| 84 | 1 | Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 85-88 | 4 | Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4) |  |  |
|  |  | 89-nn Estos octetos figuran en el mensaje únicamente si n>1, donde nn = 76+12 x n |  |  |
| 89-110 | 22 | Mismo contenido que el de los octetos 77 a 88, para la etapa siguiente del cálculo |  |  |
| 111-nn |  | Especificaciones de los intervalos de tiempo suplementarios, incluidos en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 77 a 88, repetidos en caso necesario |  |  |
| (nn+1)-(nn+NC) |  | Lista de números de previsión del conjunto Nc (Nc está expresado en octeto 54) |  |  |