Modelo de definición del producto 4.46 – Valores promedios, acumulados y/o extremos, u otros obtenidos por cálculo estadístico, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo respecto de aerosoles

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Categoría del parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Número del parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.2) | Code table 4.2 |
| 12-13 | 2 | Tipo de aerosol | (véase la Tabla de cifrado 4.233) | Code table 4.233 |
| 14 | 1 | Tipo de intervalo para el primer y segundo tamaños | (véase la Tabla de cifrado 4.91) | Code table 4.91 |
| 15 | 1 | Factor de escala del primer tamaño |  |  |
| 16-19 | 4 | Valor a escala del primer tamaño en metros |  |  |
| 20 | 1 | Factor de escala del segundo tamaño |  |  |
| 21-24 | 4 | Valor a escala del segundo tamaño en metros |  |  |
| 25 | 1 | Tipo de proceso de producción | (véase la Tabla de cifrado 4.3) | Code table 4.3 |
| 26 | 1 | Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen) |  |  |
| 27 | 1 | Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen) |  |  |
| 28-29 | 2 | Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia | (véase la nota 1) |  |
| 30 | 1 | Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia |  |  |
| 31 | 1 | Indicador de la unidad del intervalo de tiempo | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 32-35 | 4 | Hora de la predicción, en unidades definidas mediante el octeto 31 | (véase la nota 2) |  |
| 36 | 1 | Tipo de la primera superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 37 | 1 | Factor de escala de la primera superficie especificada |  |  |
| 38-41 | 4 | Valor a escala de la primera superficie especificada |  |  |
| 42 | 1 | Tipo de la segunda superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 43 | 1 | Factor de escala de la segunda superficie especificada |  |  |
| 44-47 | 4 | Valor a escala de la segunda superficie especificada |  |  |
| 48-49 | 2 | Año - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 50 | 1 | Mes - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 51 | 1 | Día - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 52 | 1 | Hora - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 53 | 1 | Minuto - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 54 | 1 | Segundo - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 55 | 1 | n - Número de las especificaciones que describen los intervalos de tiempo empleados para el cálculo estadístico del campo |  |  |
| 56-59 | 4 | Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico |  |  |
|  |  | 60-71 Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos |  |  |
| 60 | 1 | Proceso estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo a cada incremento de tiempo durante el intervalo temporal | (véase la Tabla de cifrado 4.10) | Code table 4.10 |
| 61 | 1 | Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo esta- dístico | (véase la Tabla de cifrado 4.11) | Code table 4.11 |
| 62 | 1 | Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 63-66 | 4 | Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente |  |  |
| 67 | 1 | Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 68-71 | 4 | Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4) |  |  |
|  |  | 72-nn Estos octetos figurarán únicamente si n > 1, donde nn = 59 + 12 x n |  |  |
| 72-83 | 12 | Mismo contenido que el de los octetos 60 a 71, para la etapa siguiente del cálculo |  |  |
| 84-nn |  | Especificaciones adicionales del intervalo de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 60 a 71, repetido en caso necesario. |  |  |