Modelo de definición del producto 4.54 – Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, de parámetros con particiones para una superficie o capa horizontal en un momento dado

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Categoría de parámetros | (véase la Tabla de cifrado 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Número de parámetros | (véase la Tabla de cifrado 4.2 y las notas 2 y 3) | Code table 4.2 |
| 12 | 1 | Número de tabla de partición (PTN) | (véase las notas 1 y 3) |  |
| 13 | 1 | Número de particiones (NP) | (véase la nota 1) |  |
| 14-(14+2NP-1) |  | Conjunto de particiones (enumérense todos los números de particiones de la partición) | (véanse la Tabla de cifrado 4.PTN y la nota 1) | Code table 4.PTN |
| (14+2NP)-(15+2NP) |  | Número de la partición (PN) | (véanse la Tabla de cifrado 4.PTN y la nota 3) | Code table 4.PTN |
| (16+2NP) |  | Tipo de proceso de producción | (véase la Tabla de cifrado 4.3) | Code table 4.3 |
| (17+2NP) |  | Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen) |  |  |
| (18+2NP) |  | Identificador del proceso de producción del análisis o de la previsión (definido por el centro de origen) |  |  |
| (19+2NP)-(20+2NP) |  | Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia | (véase la nota 1) |  |
| (21+2NP) |  | Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia |  |  |
| (22+2NP) |  | Indicador de la unidad del intervalo de tiempo | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| (23+2NP)-(26+2NP) |  | Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto |  |  |
| (27+2NP) |  | Tipo de la primera superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| (28+2NP) |  | Factor de escala de la primera superficie especificada |  |  |
| (29+2NP)-(32+2NP) |  | Valor ajustado de la primera superficie especificada |  |  |
| (33+2NP) |  | Tipo de la segunda superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| (34+2NP) |  | Factor de escala de la segunda superficie especificada |  |  |
| (35+2NP)-(38+2NP) |  | Valor ajustado de la segunda superficie especificada |  |  |
| (39+2NP) |  | Tipo de previsión por conjuntos | (véase la Tabla de cifrado 4.6) | Code table 4.6 |
| (40+2NP) |  | Número de la perturbación |  |  |
| (41+2NP) |  | Número de previsiones en el conjunto |  |  |