Modelo de definición del producto 4.55 — Cambios espaciotemporales en las placas para una superficie o capa horizontal en un momento dado

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Categorías de parámetros | (véase la Tabla de cifrado 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Número del parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.2) | Code table 4.2 |
| 12 | 1 | Clasificación de la placa | (véase la Tabla de cifrado 4.242) | Code table 4.242 |
| 13 | 1 | Número total (NT) de pares de placas / atributos | (véanse las notas 1 y 2) |  |
| 14 | 1 | Número total de placas espaciales utilizadas (NUT) | (véanse las notas 1 y 2) |  |
| 15 | 1 | Índice de placas (ITN ={1,..., NUT}) | (véase la nota 1) |  |
| 16 | 1 | Número de atributos de placa utilizados (NAT) para el ITN de las placas | (véase la nota 2) |  |
| 17 | 1 | Atributo de placa (A ={A(1),..., A(NAT(ITN))}) | (véase la Tabla de cifrado 4.241) (véase la nota 1) | Code table 4.241 |
| 18 | 1 | Tipo de proceso de producción | (véase la Tabla de cifrado 4.3) | Code table 4.3 |
| 19 | 1 | Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen) |  |  |
| 20 | 1 | Identificador del proceso de producción del análisis o de la previsión (definido por el centro de origen) |  |  |
| 21-22 | 2 | Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia | (véase la nota 3) |  |
| 23 | 1 | Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia |  |  |
| 24 | 1 | Indicador de la unidad del intervalo de tiempo | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 25-28 | 4 | Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 24 |  |  |
| 29 | 1 | Tipo de la primera superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 30 | 1 | Factor de escala de la primera superficie especificada |  |  |
| 31-34 | 4 | Valor ajustado de la primera superficie especificada |  |  |
| 35 | 1 | Tipo de la segunda superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 36 | 1 | Factor de escala de la segunda superficie especificada |  |  |
| 37-40 | 4 | Valor ajustado de la segunda superficie especificada |  |  |