Modelo de definición del producto 4.58 — Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, de componentes químicos atmosféricos basados en una función de distribución para una superficie o capa horizontal en un momento dado

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Categoría del parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Número del parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.2) | Code table 4.2 |
| 12-13 | 2 | Tipo de componente químico atmosférico | (véase la Tabla de cifrado 4.230) | Code table 4.230 |
| 14-15 | 2 | Número de modos (N) de distribución | (véase la nota 1) |  |
| 16-17 | 2 | Número del modo (1) |  |  |
| 18-19 | 2 | Tipo de función de distribución | (véase la Tabla de cifrado 4.240) | Code table 4.240 |
| 20 | 1 | Número de los siguientes parámetros de función (Np), definidos por el tipo indicado en los octetos 18 y 19 (tipo de función de distribución) |  |  |
|  |  | Repítanse los cinco octetos siguientes para cada uno de los parámetros de función (n = 1, Np), si Np > 0 |  |  |
| 21+5(n-1) |  | Lista del factor de escala de un parámetro de la función de distribución fijo (p1-pNp), definido por el tipo de distribución indicada en los octetos 18 y 19 |  |  |
| (22+5(n-1))-(25+5(n-1)) |  | Lista del valor ajustado de un parámetro de la función de distribución fijo (p1-pNp), definido por el tipo de distribución indicada en los octetos 18 y 19 |  |  |
| 21+5Np |  | Tipo de proceso de producción | (véase la Tabla de cifrado 4.3) | Code table 4.3 |
| 22+5Np |  | Identificador de proceso de producción de base (definido por el centro de origen) |  |  |
| 23+5Np |  | Identificador de proceso de producción de análisis o predicciones (definido por el centro de origen) |  |  |
| (24+5Np)-(25+5Np) |  | Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia | (véase la nota 2) |  |
| 26+5Np |  | Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia |  |  |
| 27+5Np |  | Indicador de unidad de lapso de tiempo | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| (28+5Np)-(31+5Np) |  | Hora de predicción, en unidades definidas en el octeto anterior |  |  |
| 32+5Np |  | Tipo de la primera superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 33+5Np |  | Factor de escala de la primera superficie especificada |  |  |
| (34+5Np)-(37+5Np) |  | Valor ajustado de la primera superficie especificada |  |  |
| 38+5Np |  | Tipo de la segunda superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 39+5Np |  | Factor de escala de la segunda superficie especificada |  |  |
| (40+5Np)-(43+5Np) |  | Valor ajustado de la segunda superficie especificada |  |  |
| 44+5Np |  | Tipo de predicción por conjuntos | (véase la Tabla de cifrado 4.6) | Code table 4.6 |
| 45+5Np |  | Número de la perturbación |  |  |
| 46+5Np |  | Número de predicciones en el conjunto |  |  |