Modelo de definición del producto 4.63 — Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo para cambios espaciotemporales en las placas

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Categoría de parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Número de parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.2) | Code table 4.2 |
| 12 | 1 | Clasificación de la placa | (véase la Tabla de cifrado 4.242) | Code table 4.242 |
| 13 | 1 | Número total (NT) de pares de placas/atributos (véanse las notas 1 y 2) |  |  |
| 14 | 1 | Número de placas espaciales utilizadas (NUT) (véanse las notas 1 y 2) |  |  |
| 15 | 1 | Índice de placas (ITN = {1,..., NUT}) | (véase la nota 1) |  |
| 16 | 1 | Número de atributos de placa utilizados (NAT) para el ITN de las placas | (véase la nota 1) |  |
| 17 | 1 | Atributo de placa (A = {A(1),..., A(NAT(ITN))}) | (véase la Tabla de cifrado 4.241) (véase la nota 1) | Code table 4.241 |
| 18 | 1 | Tipo de proceso de producción | (véase la Tabla de cifrado 4.3) | Code table 4.3 |
| 19 | 1 | Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen) |  |  |
| 20 | 1 | Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen) |  |  |
| 21-22 | 2 | Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia | (véase la nota 3) |  |
| 23 | 1 | Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia |  |  |
| 24 | 1 | Indicador de la unidad del lapso de tiempo | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 25-28 | 4 | Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 24 | (véase la nota 4) |  |
| 29 | 1 | Tipo de la primera superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 30 | 1 | Factor de escala de la primera superficie especificada |  |  |
| 31-34 | 4 | Valor ajustado de la primera superficie especificada |  |  |
| 35 | 1 | Tipo de la segunda superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 36 | 1 | Factor de escala de la segunda superficie especificada |  |  |
| 37-40 | 4 | Valor ajustado de la segunda superficie especificada |  |  |
| 41 | 1 | Tipo de predicción por conjuntos | (véase la Tabla de cifrado 4.6) | Code table 4.6 |
| 42 | 1 | Número de la perturbación |  |  |
| 43 | 1 | Número de previsiones en el conjunto |  |  |
| 44-45 | 2 | Año - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 46 | 1 | Mes - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 47 | 1 | Día - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 48 | 1 | Hora - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 49 | 1 | Minuto - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 50 | 1 | Segundo - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 51 | 1 | n - Número de especificaciones para los lapsos de tiempo que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo estadísticamente procesado |  |  |
| 52-55 | 4 | Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico |  |  |
|  |  | 56-67 Especificación del lapso de tiempo más remoto (o lapso de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos |  |  |
| 56 | 1 | Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el lapso de tiempo | (véase la Tabla de cifrado 4.10) | Code table 4.10 |
| 57 | 1 | Tipo de incremento de tiempo entre campos sucesivos empleado en el cálculo estadístico | (véase la Tabla de cifrado 4.11) | Code table 4.11 |
| 58 | 1 | Indicador de la unidad de tiempo empleada para el lapso de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 59-62 | 4 | Duración del lapso de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente |  |  |
| 63 | 1 | Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos utilizados | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 64-67 | 4 | Incremento de tiempo entre campos sucesivos en unidades definidas por el octeto precedente (véanse la notas 5 y 6) |  |  |
|  |  | 68-nn Estos octetos se incluyen solo si n > 1, donde nn = 55 + 12 x n |  |  |
| 68-79 | 12 | Mismo contenido que el de los octetos 56 a 67 para la etapa siguiente del cálculo |  |  |
| 80-nn |  | Especificaciones adicionales del lapso de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 56 a 67, repetido en caso necesario |  |  |