Modelo de definición del producto 4.68 — Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo, respecto de componentes químicos atmosféricos sobre la base de una función de distribución

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Categoría del parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Número del parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.2) | Code table 4.2 |
| 12-13 | 2 | Tipo de componente químico atmosférico | (véase la Tabla de cifrado 4.230) | Code table 4.230 |
| 14-15 | 2 | Número de modos (N) de distribución | (véase la nota 1) |  |
| 16-17 | 2 | Número de modo (I) |  |  |
| 18-19 | 2 | Tipo de función de distribución | (véase la Tabla de cifrado 4.240 y la nota 2) | Code table 4.240 |
| 20 | 1 | Número de los siguientes parámetros de función (Np), definido por el tipo indicado en los octetos 18 y 19 (tipo de función de distribución) |  |  |
|  |  | Repítanse los cinco octetos siguientes para cada uno de los parámetros de función (n = 1, Np), si Np > 0 |  |  |
| 21+5(n-1) |  | Lista del factor de escala del parámetro de la función de distribución fijo (p1-pNp), definido por el tipo de distribución indicada en los octetos 18 y 19 |  |  |
| (22+5(n-1))-(25+5(n-1)) |  | Lista del factor ajustado del parámetro de la función de distribución fijo (p1-pNp), definido por el tipo de distribución indicada en los octetos 18 y 19 |  |  |
| 21+5Np |  | Tipo de proceso de producción | (véase la Tabla de cifrado 4.3) | Code table 4.3 |
| 22+5Np |  | Identificador de proceso de producción de base (definido por el centro de origen) |  |  |
| 23+5Np |  | Identificador de proceso de producción de análisis o predicciones (definido por el centro de origen) |  |  |
| (24+5Np)-(25+5Np) |  | Límite (horas) de la recogida de datos de observación después de la hora de referencia | (véase la nota 3) |  |
| 26+5Np |  | Límite (minutos) de la recogida de datos de observación después de la hora de referencia |  |  |
| 27+5Np |  | Indicador de unidad de lapso de tiempo | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| (28+5Np)-(31+5Np) |  | Hora de predicción en unidades definidas en el octeto anterior | (véase la nota 4) |  |
| 32+5Np |  | Tipo de la primera superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 33+5Np |  | Factor de escala de la primera superficie especificada |  |  |
| (34+5Np)-(37+5Np) |  | Valor ajustado de la primera superficie especificada |  |  |
| 38+5Np |  | Tipo de la segunda superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 39+5Np |  | Factor de escala de la segunda superficie especificada |  |  |
| (40+5Np)-(43+5Np) |  | Valor ajustado de la segunda superficie especificada |  |  |
| 44+5Np |  | Tipo de predicción de conjunto | (véase la Tabla de cifrado 4.6) | Code table 4.6 |
| 45+5Np |  | Número de la perturbación |  |  |
| 46+5Np |  | Número de predicciones del conjunto |  |  |
| (47+5Np)-(48+5Np) |  | Año - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| (49+5Np) |  | Mes - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| (50+5Np) |  | Día - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| (51+5Np) |  | Hora - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| (52+5Np) |  | Minuto - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| (53+5Np) |  | Segundo - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| (54+5Np) |  | n – Número de especificaciones para los intervalos de tiempo que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo estadísticamente procesado |  |  |
| (55+5Np)-(58+5Np) |  | Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico |  |  |
|  |  | (59+5Np)-(70+5Np) Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos |  |  |
| (59+5Np) |  | Proceso estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el período temporal | (véase la Tabla de cifrado 4.10) | Code table 4.10 |
| (60+5Np) |  | Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico | (véase la Tabla de cifrado 4.11) | Code table 4.11 |
| (61+5Np) |  | Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| (62+5Np)-(65+5Np) |  | Duración del período de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente |  |  |
| (66+5Np) |  | Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| (67+5Np)-(70+5Np) |  | Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 5 y 6) |  |  |
|  |  | (71+5Np)-nn Estos octetos figurarán únicamente si n > 1, donde nn = (58+5Np) + 12 x n |  |  |
| (71+5Np)-(82+5Np) |  | Mismo contenido que el de los octetos (59+5Np) a (70+5Np), para la etapa siguiente del cálculo |  |  |
| (83+5Np)-nn |  | Especificaciones adicionales del intervalo de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos (59+5Np) a (70+5Np), repetido en caso necesario |  |  |