Modelo de definición del producto 4.72 — Procesamiento posterior de los valores medios, acumulados o extremos o de otros valores obtenidos por cálculo estadístico, para una superficie o capa horizontal durante un período de tiempo continuo o no

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Categoría del parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Número del parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.2) | Code table 4.2 |
| 12-13 | 2 | Identificador del proceso de entrada | (véase la nota 1) |  |
| 14-15 | 2 | Centro de origen de entrada (véanse la Tabla de cifrado común C-11 y la nota 2) |  | Code table CCT-11 |
| 16 | 1 | Tipo de procesamiento posterior | (véase la nota 3) |  |
| 17 | 1 | Tipo de proceso de producción | (véase la Tabla de cifrado 4.3) | Code table 4.3 |
| 18 | 1 | Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen) |  |  |
| 19 | 1 | Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen) |  |  |
| 20-21 | 2 | Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia | (véase la nota 4) |  |
| 22 | 1 | Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia |  |  |
| 23 | 1 | Indicador de la unidad del intervalo de tiempo | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 24-27 | 4 | Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 23 | (véase la nota 5) |  |
| 28 | 1 | Tipo de la primera superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 29 | 1 | Factor de escala de la primera superficie especificada |  |  |
| 30-33 | 4 | Valor ajustado de la primera superficie especificada |  |  |
| 34 | 1 | Tipo de la segunda superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 35 | 1 | Factor de escala de la segunda superficie especificada |  |  |
| 36-39 | 4 | Valor ajustado de la segunda superficie especificada |  |  |
| 40-41 | 2 | Año - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 42 | 1 | Mes - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 43 | 1 | Día - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 44 | 1 | Hora - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 45 | 1 | Minuto - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 46 | 1 | Segundo - Final del intervalo de tiempo completo |  |  |
| 47 | 1 | n - Número de las especificaciones para los intervalos de tiempo que describen los intervalos de tiempo utilizados para calcular el campo estadísticamente procesado |  |  |
| 48-51 | 4 | Número total de los valores de los datos faltantes en el proceso estadístico |  |  |
|  |  | 52-63 Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos |  |  |
| 52 | 1 | Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el período temporal | (véase la Tabla de cifrado 4.10) | Code table 4.10 |
| 53 | 1 | Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico | (véase la Tabla de cifrado 4.11) | Code table 4.11 |
| 54 | 1 | Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo temporal para el cual se hace el cálculo estadístico | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 55-58 | 4 | Duración del intervalo temporal durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente |  |  |
| 59 | 1 | Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 60-63 | 4 | Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 6 y 7) |  |  |
|  |  | 64-nn Estos octetos figuran en el mensaje únicamente si n > 1, donde nn = 51 + 12 x n |  |  |
| 64-75 | 12 | Mismo contenido que el de los octetos 52 a 63, para la etapa siguiente del cálculo |  |  |
| 76-nn |  | Especificaciones de los intervalos de tiempo suplementarios, incluidos en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 52 a 63, repetidos en caso necesario. |  |  |