Modelo de definición del producto 4.77 — Predicción de conjuntos individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal en un momento dado de componentes químicos atmosféricos con fuente o sumidero

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Categoría de parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Número del parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.2) | Code table 4.2 |
| 12-13 | 2 | Tipo de componente químico atmosférico | (véase la Tabla de cifrado 4.230) | Code table 4.230 |
| 14 | 1 | Fuentes o sumideros | (véase la Tabla de cifrado 4.238) | Code table 4.238 |
| 15 | 1 | Tipo de proceso de producción | (véase la Tabla de cifrado 4.3) | Code table 4.3 |
| 16 | 1 | Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen) |  |  |
| 17 | 1 | Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen) |  |  |
| 18-19 | 2 | Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia | (véase la nota) |  |
| 20 | 1 | Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia |  |  |
| 21 | 1 | Indicador de la unidad del lapso de tiempo | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 22-25 | 4 | Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 20 |  |  |
| 26 | 1 | Tipo de la primera superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 27 | 1 | Factor de escala de la primera superficie especificada |  |  |
| 28-31 | 4 | Valor ajustado de la primera superficie especificada |  |  |
| 32 | 1 | Tipo de la segunda superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 33 | 1 | Factor de escala de la segunda superficie especificada |  |  |
| 34-37 | 4 | Valor ajustado de la segunda superficie especificada |  |  |
| 38 | 1 | Tipo de predicción por conjuntos | (véase la Tabla de cifrado 4.6) | Code table 4.6 |
| 39 | 1 | Número de la perturbación |  |  |
| 40 | 1 | Número de predicciones en el conjunto |  |  |