Modelo de definición del producto 4.78 – Valores promedios, acumulados y/o extremos, u otros procesados estadísticamente, en una superficie o capa horizontal, durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo, para componentes químicos atmosféricos con fuente o sumidero

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Categoría de parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Número del parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.2) | Code table 4.2 |
| 12-13 | 2 | Tipo de componente químico atmosférico | (véase la Tabla de cifrado 4.230) | Code table 4.230 |
| 14 | 1 | Fuentes o sumideros | (véase la Tabla de cifrado 4.238) | Code table 4.238 |
| 15 | 1 | Tipo de proceso de producción | (véase la Tabla de cifrado 4.3) | Code table 4.3 |
| 16 | 1 | Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen) |  |  |
| 17 | 1 | Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen) |  |  |
| 18-19 | 2 | Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia | (véase la nota 1) |  |
| 20 | 1 | Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia |  |  |
| 21 | 1 | Indicador de la unidad del lapso de tiempo | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 22-25 | 4 | Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 20 | (véase la nota 2) |  |
| 26 | 1 | Tipo de la primera superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 27 | 1 | Factor de escala de la primera superficie especificada |  |  |
| 28-31 | 4 | Valor ajustado de la primera superficie especificada |  |  |
| 32 | 1 | Tipo de la segunda superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 33 | 1 | Factor de escala de la segunda superficie especificada |  |  |
| 34-37 | 4 | Valor ajustado de la segunda superficie especificada |  |  |
| 38-39 | 2 | Año |  |  |
| 40 | 1 | Mes |  |  |
| 41 | 1 | Día |  |  |
| 42 | 1 | Hora |  |  |
| 43 | 1 | Minuto |  |  |
| 44 | 1 | Segundo |  |  |
| 45 | 1 | n - Número de especificaciones para los lapsos de tiempo que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo estadísticamente procesado |  |  |
| 46-49 | 4 | Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico |  |  |
|  |  | 50-61 Especificación del lapso de tiempo más remoto (o lapso de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos |  |  |
| 50 | 1 | Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el lapso de tiempo | (véase la Tabla de cifrado 4.10) | Code table 4.1 |
| 51 | 1 | Tipo de incremento de tiempo entre campos sucesivos empleado en el cálculo estadístico | (véase la Tabla de cifrado 4.11) | Code table 4.11 |
| 52 | 1 | Indicador de la unidad de tiempo empleada para el lapso de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 53-56 | 4 | Duración del lapso de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente |  |  |
| 57 | 1 | Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos utilizados | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 58-61 | 4 | Incremento de tiempo entre campos sucesivos en unidades definidas por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4) |  |  |
|  |  | 62-nn Estos octetos se incluyen solo si n > 1, donde nn = 49 + 12 x n |  |  |
| 62-73 | 12 | Mismo contenido que el de los octetos 50 a 61 para la etapa siguiente del cálculo |  |  |
| 74-nn |  | Especificaciones adicionales del lapso de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 50 a 61, repetido en caso necesario |  |  |