Modelo de definición del producto 4.81 — Predicción por conjuntos individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal en un momento dado para las propiedades ópticas de los aerosoles con fuente o sumidero

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Categoría de parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Número del parámetro | (véase la Tabla de cifrado 4.2) | Code table 4.2 |
| 12-13 | 2 | Tipo de aerosol | (véase la Tabla de cifrado común C-14) | Code table CCT-14 |
| 14 | 1 | Fuentes o sumideros | (véase la Tabla de cifrado 4.238) | Code table 4.238 |
| 15 | 1 | Tipo de intervalo para el primero y segundo tamaños | (véase la Tabla de cifrado 4.91) | Code table 4.91 |
| 16 | 1 | Factor de escala del primer tamaño |  |  |
| 17-20 | 4 | Valor ajustado del primer tamaño en metros |  |  |
| 21 | 1 | Factor de escala del segundo tamaño |  |  |
| 22-25 | 4 | Valor ajustado del segundo tamaño en metros |  |  |
| 26 | 1 | Tipo de intervalo para la primera y segunda longitudes de onda | (véase la Tabla de cifrado 4.91) | Code table 4.91 |
| 27 | 1 | Factor de escala de la primera longitud de onda |  |  |
| 28-31 | 4 | Valor ajustado de la primera longitud de onda en metros |  |  |
| 32 | 1 | Factor de escala de la segunda longitud de onda |  |  |
| 33-36 | 4 | Valor ajustado de la segunda longitud de onda en metros |  |  |
| 37 | 1 | Tipo de proceso de producción | (véase la Tabla de cifrado 4.3) | Code table 4.3 |
| 38 | 1 | Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen) |  |  |
| 39 | 1 | Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen) |  |  |
| 40-41 | 2 | Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia | (véase la nota) |  |
| 42 | 1 | Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia |  |  |
| 43 | 1 | Indicador de la unidad del lapso de tiempo | (véase la Tabla de cifrado 4.4) | Code table 4.4 |
| 44-47 | 4 | Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 42 |  |  |
| 48 | 1 | Tipo de la primera superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 49 | 1 | Factor de escala de la primera superficie especificada |  |  |
| 50-53 | 4 | Valor ajustado de la primera superficie especificada |  |  |
| 54 | 1 | Tipo de la segunda superficie especificada | (véase la Tabla de cifrado 4.5) | Code table 4.5 |
| 55 | 1 | Factor de escala de la segunda superficie especificada |  |  |
| 56-59 | 4 | Valor ajustado de la segunda superficie especificada |  |  |
| 60 | 1 | Tipo de predicción por conjuntos | (véase la Tabla de cifrado 4.6) | Code table 4.6 |
| 61 | 1 | Número de la perturbación |  |  |
| 62 | 1 | Número de previsiones en el conjunto |  |  |