Modelo de representación de los datos 5.40 — Datos en los puntos de la retícula, formato de tren de datos codificados JPEG 2000

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-15 | 4 | Valor de referencia (R) (valor de coma flotante IEEE de 32 bits) |  |  |
| 16-17 | 2 | Factor de escala binario (E) |  |  |
| 18-19 | 2 | Factor de escala decimal (D) |  |  |
| 20 | 1 | Número de bits requerido para alojar los valores resultantes ajustados y referenciados (es decir, la profundidad de la imagen en escala de grises) | Note 84: La norma JPEG 2000 especifica que la profundidad de bits deberá estar comprendida entre 1 y 38 bits. |  |
| 21 | 1 | Tipo de valores de campo originales | (véase la Tabla de cifrado 5.1) |  |
| 22 | 1 | Tipo de compresión utilizada | (véase la Tabla de cifrado 5.40) |  |
| 23 | 1 | Cociente de compresión deseado, M:1 (con respecto a la profundidad de bits especificada en el octeto 20), cuando el octeto 22 indica compresión con pérdidas. En caso contrario, fijar en faltante | Note 74: El cociente de compresión M:1 (por ejemplo, 20:1) especifica que el tren de datos codificado debería ser inferior a ((1/M) x profundidad x número de puntos de datos) bits, donde la profundidad se especifica en el octeto 20, y número de puntos de datos se especifica en los octetos 6–9 de la Sección de representación de datos. |  |