Table de code 3.2 — Forme de la Terre

| CodeFlag | Description | Note |
| --- | --- | --- |
| 0 | Terre considérée comme sphérique avec un rayon de 6 367 470,0 m |  |
| 1 | Terre considérée comme sphérique, le rayon étant précisé (en m) par le fournisseur des données |  |
| 2 | Terre considérée comme ellipsoïdale aplatie dont la taille a été définie par l'UAI en 1965 (grand axe = 6 378 160,0 m, petit axe = 6 356 775,0 m, f = 1/297,0) |  |
| 3 | Terre considérée comme ellipsoïdale aplatie, le grand et le petit axes étant précisés (en km) par le fournisseur des données |  |
| 4 | Terre considérée comme ellipsoïdale aplatie définie dans le modèle IAG-GRS80 (grand axe = 6 378 137,0 m, petit axe = 6 356 752,314 m, f = 1/298,257 222 101) |  |
| 5 | Terre représentée par le système WGS-84 (utilisé par l'OACI depuis 1998) |  |
| 6 | Terre considérée comme sphérique avec un rayon de 6 371 229,0 m |  |
| 7 | Terre considérée comme ellipsoïdale aplatie, le grand et le petit axes étant précisés (en m) par le fournisseur des données |  |
| 8 | Terre considérée comme sphérique avec un rayon de 6 371 200 m mais le cadre de référence du WGS-84 est pris comme référence horizontale du champ résultant en latitude et en longitude |  |
| 9 | Terre représentée par le système 1936 du service de cartographie Ordnance Survey de Grande-Bretagne, basé sur l'ellipsoïde de Airy 1830, avec pour longitude 0 le méridien de Greenwich et pour altitude 0 le niveau moyen de la mer mesuré à Newlyn |  |
| 10-191 | En réserve |  |
| 192-254 | En réserve pour un usage local |  |
| 255 | Valeur manquante |  |