Table d'indicateurs 3.4 - Mode d'exploration

| CodeFlag | Value | Description | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Exploration des points de la première ligne ou colonne dans la direction +i (+x) |  |
| 1 | 1 | Exploration des points de la première ligne ou colonne dans la direction -i (-x) |  |
| 2 | 0 | Exploration des points de la première ligne ou colonne dans la direction -j (-y) |  |
| 2 | 1 | Exploration des points de la première ligne ou colonne dans la direction +j (+y) |  |
| 3 | 0 | Les points adjacents dans la direction i (x) sont consécutifs |  |
| 3 | 1 | Les points adjacents dans la direction j (y) sont consécutifs |  |
| 4 | 0 | Exploration de toutes les lignes dans la même direction |  |
| 4 | 1 | Exploration des lignes adjacentes dans la direction opposée |  |
| 5 | 0 | Les points des lignes impaires ne sont pas décalés dans la direction i (x) |  |
| 5 | 1 | Les points des lignes impaires sont décalés de Di/2 dans la direction i (x) |  |
| 6 | 0 | Les points des lignes paires ne sont pas décalés dans la direction i (x) |  |
| 6 | 1 | Les points des lignes paires sont décalés de Di/2 dans la direction i (x) |  |
| 7 | 0 | Les points ne sont pas décalés dans la direction j (y) |  |
| 7 | 1 | Les points sont décalés de Dj/2 dans la direction j (y) |  |
| 8 | 0 | Les lignes contiennent Ni points de grille et les colonnes, Nj points de grille |  |
| 8 | 1 | Les lignes contiennent Ni points de grille, si les points ne sont pas décalés dans la direction i Les lignes contiennent Ni-1 points de grille, si les points sont décalés de Di/2 dans la direction i Les colonnes contiennent Nj points de grille, si les points ne sont pas décalés dans la direction j Les colonnes contiennent Nj-1 points de grille, si les points sont décalés de Dj/2 dans la direction j |  |