Modèle de définition de la grille 3.120 — Projection azimut-distance

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-18 | 4 | Nb - nombre de cellules de données le long des lignes radiales | (voir la note) |  |
| 19-22 | 4 | Nr - nombre de lignes radiales |  |  |
| 23-26 | 4 | La1 - latitude du point central |  |  |
| 27-30 | 4 | Lo1 - longitude du point central |  |  |
| 31-34 | 4 | Dx - écartement des cellules le long des lignes radiales |  |  |
| 35-38 | 4 | Dstart - décalage de l'origine vers la limite intérieure |  |  |
| 39 | 1 | Mode d'exploration | (voir la table d'indicateurs 3.4) | Flag table 3.4 |
|  |  | 40-(39+4Nr) Pour chacune des Nr lignes radiales |  |  |
| (40+4(X-1))-(41+4(X-1)) |  | Azi – azimut de départ, degrés x 10 (degrés Nord) |  |  |
| (42+4(X-1))-(43+4(X-1)) |  | Adelta - largeur azimutale, degrés x 100, (+ dans le sens horaire - dans le sens inverse), avec X = 1 à Nr |  |  |