Modèle de définition de la grille 3.12 — Transverse de Mercator

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | Forme de la Terre | (voir la table de code 3.2) | Code table 3.2 |
| 16 | 1 | Facteur d'échelle du rayon de la Terre sphérique |  |  |
| 17-20 | 4 | Valeur ajustée du rayon de la Terre sphérique |  |  |
| 21 | 1 | Facteur d'échelle du grand axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 22-25 | 4 | Valeur ajustée du grand axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 26 | 1 | Facteur d'échelle du petit axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 27-30 | 4 | Valeur ajustée du petit axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 31-34 | 4 | Ni - nombre de points le long de l'axe des i |  |  |
| 35-38 | 4 | Nj - nombre de points le long de l'axe des j |  |  |
| 39-42 | 4 | LaR - latitude géographique du point de référence |  |  |
| 43-46 | 4 | LoR - longitude géographique du point de référence |  |  |
| 47 | 1 | Indicateurs de résolution et de composantes | (voir la table d'indicateurs 3.3) | Flag table 3.3 |
| 48-51 | 4 | m facteur d'échelle au point de référence, soit le rapport de la distance sur la carte à la distance sur l'ellipsoïde (valeur en virgule flottante IEEE 32 bits) |  |  |
| 52-55 | 4 | XR - abscisse fictive, coordonnée de direction i du point de référence, exprimée en 10-2 m |  |  |
| 56-59 | 4 | YR - ordonnée fictive, coordonnée de direction j du point de référence, exprimée en 10-2 m |  |  |
| 60 | 1 | Mode d'exploration | (voir la table d'indicateurs 3.4) | Flag table 3.4 |
| 61-64 | 4 | Di i - longueur de l'incrément de direction, exprimée en 10-2 m |  |  |
| 65-68 | 4 | Dj j - longueur de l'incrément de direction, exprimée en 10-2 m |  |  |
| 69-72 | 4 | x1 - coordonnée de direction i du premier point de grille, exprimée en 10-2 m |  |  |
| 73-76 | 4 | y1 - coordonnée de direction j du premier point de grille, exprimée en 10-2 m |  |  |
| 77-80 | 4 | x2 - coordonnée de direction i du dernier point de grille, exprimée en 10-2 m |  |  |
| 81-84 | 4 | y2 - coordonnée de direction j du dernier point de grille, exprimée en 10-2 m |  |  |