Modèle de définition de la grille 3.140 — Projection azimutale équivalente de Lambert

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | Forme de la Terre | (voir la table de code 3.2) | Code table 3.2 |
| 16 | 1 | Facteur d'échelle du rayon de la Terre sphérique |  |  |
| 17-20 | 4 | Valeur ajustée du rayon de la Terre sphérique |  |  |
| 21 | 1 | Facteur d'échelle du grand axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 22-25 | 4 | Valeur ajustée du grand axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 26 | 1 | Facteur d'échelle du petit axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 27-30 | 4 | Valeur ajustée du petit axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 31-34 | 4 | Nx - nombre de points le long de l'axe des x |  |  |
| 35-38 | 4 | Ny - nombre de points le long de l'axe des y |  |  |
| 39-42 | 4 | La1 - latitude du premier point de la grille |  |  |
| 43-46 | 4 | Lo1 - longitude du premier point de la grille |  |  |
| 47-50 | 4 | Parallèle standard |  |  |
| 51-54 | 4 | Longitude centrale |  |  |
| 55 | 1 | Indicateurs de résolution et de composantes | (voir la table d'indicateurs 3.3) | Flag table 3.3 |
| 56-59 | 4 | Dx - longueur de grille dans la direction x | (voir la note) |  |
| 60-63 | 4 | Dy - longueur de grille dans la direction y | (voir la note) |  |
| 64 | 1 | Mode d'exploration | (voir la table d'indicateurs 3.4) |  |