Modèle de définition de la grille 3.31 — Projection d'Albers conservant le rapport des aires

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | Forme de la Terre | (voir la table de code 3.2) | Code table 3.2 |
| 16 | 1 | Facteur d'échelle du rayon de la Terre sphérique |  |  |
| 17-20 | 4 | Valeur ajustée du rayon de la Terre sphérique |  |  |
| 21 | 1 | Facteur d'échelle du grand axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 22-25 | 4 | Valeur ajustée du grand axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 26 | 1 | Facteur d'échelle du petit axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 27-30 | 4 | Valeur ajustée du petit axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 31-34 | 4 | Nx - nombre de points le long de l'axe des x |  |  |
| 35-38 | 4 | Ny - nombre de points le long de l'axe des y |  |  |
| 39-42 | 4 | La1 - latitude du premier point de la grille |  |  |
| 43-46 | 4 | Lo1 - longitude du premier point de la grille |  |  |
| 47 | 1 | Indicateurs de résolution et de composantes | (voir la table d'indicateurs 3.3 et la note 1) | Flag table 3.3 |
| 48-51 | 4 | LaD - latitude pour laquelle Dx et Dy sont précisées |  |  |
| 52-55 | 4 | LoV - Longitude du méridien parallèle à l'axe des y le long duquel la valeur des y augmente avec la latitude |  |  |
| 56-59 | 4 | Dx - longueur de grille dans la direction x | (voir la note 1) |  |
| 60-63 | 4 | Dy - longueur de grille dans la direction y | (voir la note 1) |  |
| 64 | 1 | Centre de la projection | (voir la table d'indicateurs 3.5) | Flag table 3.5 |
| 65 | 1 | Mode d'exploration | (voir la table d'indicateurs 3.4) | Flag table 3.4 |
| 66-69 | 4 | Carré latin 1 - première latitude à partir du pôle à laquelle le cône sécant coupe la sphère |  |  |
| 70-73 | 4 | Carré latin 2 - deuxième latitude à partir du pôle à laquelle le cône sécant coupe la sphère |  |  |
| 74-77 | 4 | Latitude du pôle Sud de la projection |  |  |
| 78-81 | 4 | Longitude du pôle Sud de la projection |  |  |