Modèle de définition de la grille 3.40 — Grille gaussienne latitude/longitude

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | Forme de la Terre | (voir la table de code 3.2) | Code table 3.2 |
| 16 | 1 | Facteur d'échelle du rayon de la Terre sphérique |  |  |
| 17-20 | 4 | Valeur ajustée du rayon de la Terre sphérique |  |  |
| 21 | 1 | Facteur d'échelle du grand axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 22-25 | 4 | Valeur ajustée du grand axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 26 | 1 | Facteur d'échelle du petit axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 27-30 | 4 | Valeur ajustée du petit axe de la Terre ellipsoïdale aplatie |  |  |
| 31-34 | 4 | Ni - nombre de points le long d'un parallèle |  |  |
| 35-38 | 4 | Nj - nombre de points le long d'un méridien |  |  |
| 39-42 | 4 | Angle de base du domaine de production initial | (voir la note 1) |  |
| 43-46 | 4 | Subdivisions de l'angle de base utilisées pour indiquer les longitudes et latitudes extrêmes et les incréments de direction | (voir la note 1) |  |
| 47-50 | 4 | La1 - latitude du premier point de la grille | (voir la note 1) |  |
| 51-54 | 4 | Lo1 - longitude du premier point de la grille | (voir la note 1) |  |
| 55 | 1 | Indicateurs de résolution et de composantes | (voir la table d'indicateurs 3.3) | Flag table 3.3 |
| 56-59 | 4 | La2 - latitude du dernier point de la grille | (voir la note 1) |  |
| 60-63 | 4 | Lo2 - longitude du dernier point de la grille | (voir la note 1) |  |
| 64-67 | 4 | Di - incrément de la direction i | (voir les notes 1 et 5) |  |
| 68-71 | 4 | N - nombre de parallèles entre un pôle et l'équateur | (voir la note 2) |  |
| 72 | 1 | Mode d'exploration | (voir la table d'indicateurs 3.4) | Flag table 3.4 |
| 73-nn |  | Liste de nombre de points le long de chaque méridien ou parallèle | (ces octets ne s'appliquent qu'aux grilles quasi régulières dont il est question dans la note 4) |  |