Modèle de définition du produit 4.15 — Valeurs moyennes, cumulées et/ou extrêmes, ou autres valeurs ayant fait l'objet d'un traitement statistique pour une surface ou une couche horizontale, sur une zone et à un moment donnés

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Catégorie du paramètre | (voir la table de code 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Numéro du paramètre | (voir la table de code 4.2) | Code table 4.2 |
| 12 | 1 | Type du processus de production | (voir la table de code 4.3) | Code table 4.3 |
| 13 | 1 | Indicateur du processus de production de base (défini par le centre d'origine) |  |  |
| 14 | 1 | Indicateur du processus de production de l'analyse ou de la prévision (défini par le centre d'origine) |  |  |
| 15-16 | 2 | Limite (heures) de tombée des données d'observation après l'heure de référence | (voir la note) |  |
| 17 | 1 | Limite (minutes) de tombée des données d'observation après l'heure de référence |  |  |
| 18 | 1 | Indicateur d'unité de l'intervalle de temps | (voir la table de code 4.4) | Code table 4.4 |
| 19-22 | 4 | Heure de prévision exprimée dans l'unité précisée par l'octet 18 |  |  |
| 23 | 1 | Type de la première surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| 24 | 1 | Facteur d'échelle - première surface spécifiée |  |  |
| 25-28 | 4 | Valeur ajustée - première surface spécifiée |  |  |
| 29 | 1 | Type de la deuxième surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| 30 | 1 | Facteur d'échelle - deuxième surface spécifiée |  |  |
| 31-34 | 4 | Valeur ajustée - deuxième surface spécifiée |  |  |
| 35 | 1 | Calcul statistique utilisé dans la zone définie par l'octet 36 | (voir la table de code 4.10) | Code table 4.10 |
| 36 | 1 | Type de traitement spatial utilisé pour obtenir une certaine valeur à partir des données de base | (voir la table de code 4.15) | Code table 4.15 |
| 37 | 1 | Nombre de points de données utilisés pour le traitement spatial défini dans l'octet 36 |  |  |