Modèle de définition du produit 4.20 — Produit radar

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Catégorie du paramètre | (voir la table de code 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Numéro du paramètre | (voir la table de code 4.2) | Code table 4.2 |
| 12 | 1 | Type du processus de production | (voir la table de code 4.3) | Code table 4.3 |
| 13 | 1 | Nombre de stations radar |  |  |
| 14 | 1 | Indicateur d'unité de l'intervalle de temps |  |  |
| 15-18 | 4 | Latitude de la station (10-6 degrés) |  |  |
| 19-22 | 4 | Longitude de la station (10-6 degrés) |  |  |
| 23-24 | 2 | Altitude de la station (mètres) |  |  |
| 25-28 | 4 | Identification de la station (alphanumérique) |  |  |
| 29-30 | 2 | Indicatif de la station (numérique) |  |  |
| 31 | 1 | Mode de fonctionnement | (voir la table de code 4.12) | Code table 4.12 |
| 32 | 1 | Constante d'étalonnage de la réflectivité (dixièmes de dB) |  |  |
| 33 | 1 | Indicateur de contrôle de qualité | (voir la table de code 4.13) | Code table 4.13 |
| 34 | 1 | Indicateur de filtre de fouillis | (voir la table de code 4.14) | Code table 4.14 |
| 35 | 1 | Angle constant de site de l'antenne (dixièmes de degré vrai) |  |  |
| 36-37 | 2 | Intervalle de totalisation (minutes) |  |  |
| 38 | 1 | Réflectivité de référence pour les plafonds d'échos (dB) |  |  |
| 39-41 | 3 | Espacement des cellules de distance (m) |  |  |
| 42-43 | 2 | Écartement radial (dixièmes de degré vrai) |  |  |