Modèle de définition du produit 4.32 — Analyse ou prévision pour une surface ou une couche horizontale, à un moment donné, relative aux données simulées (synthétiques) de satellite

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Catégorie du paramètre | (voir la table de code 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Numéro du paramètre | (voir la table de code 4.2) | Code table 4.2 |
| 12 | 1 | Type du processus de production | (voir la table de code 4.3) | Code table 4.3 |
| 13 | 1 | Indicateur du processus de production de base (défini par le centre d'origine) |  |  |
| 14 | 1 | Indicateur du processus de production de l'analyse ou de la prévision |  |  |
| 15-16 | 2 | Limite (heures) de tombée des données d'observation après l'heure de référence | (voir la note 2) |  |
| 17 | 1 | Limite (minutes) de tombée des données d'observation après l'heure de référence |  |  |
| 18 | 1 | Indicateur d'unité de l'intervalle de temps | (voir la table de code 4.4) | Code table 4.4 |
| 19-22 | 4 | Heure de la prévision exprimée dans l'unité précisée par l'octet 18 |  |  |
| 23 | 1 | Nombre de bandes spectrales prises en compte (NB) |  |  |
|  |  | 24- Répéter les 11 octets qui suivent pour chaque bande prise en compte (nb = 1, NB) |  |  |
| (24+11(nb-1))-(25+11(nb-1)) |  | Séries des satellites - bande nb (table de code établie par le centre d'origine/ de production) |  |  |
| (26+11(nb-1))-(27+11(nb-1)) |  | Numéro du satellite - bande nb (table de code établie par le centre d'origine/ de production) |  |  |
| (28+11(nb-1))-(29+11(nb-1)) |  | Types d'instruments - bande nb (table de code établie par le centre d'origine/ de production) |  |  |
| (30+11(nb-1)) |  | Facteur d'échelle du nombre d'ondes central - bande nb |  |  |
| (31+11(nb-1))-(34+11(nb-1)) |  | Valeur ajustée du nombre d'ondes central - bande nb (unité: m-1) |  |  |