Modèle de définition du produit 4.42 — Valeurs moyennes, cumulées et/ou extrêmes, ou autres valeurs statistiques, pour une surface ou une couche horizontale, durant un intervalle de temps continu ou non, relatives aux constituants chimiques de l'atmosphère

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Catégorie du paramètre | (voir la table de code 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Numéro du paramètre | (voir la table de code 4.2) | Code table 4.2 |
| 12-13 | 2 | Type de constituants chimiques de l'atmosphère | (voir la table de code 4.230) | Code table 4.230 |
| 14 | 1 | Type du processus de production | (voir la table de code 4.3) | Code table 4.3 |
| 15 | 1 | Indicateur du processus de production de base (défini par le centre d'origine) |  |  |
| 16 | 1 | Indicateur du processus de production de l'analyse ou de la prévision (défini par le centre d'origine) |  |  |
| 17-18 | 2 | Limite (heures) de tombée des données d'observation après l'heure de référence | (voir la note 1) |  |
| 19 | 1 | Limite (minutes) de tombée des données d'observation après l'heure de référence |  |  |
| 20 | 1 | Indicateur d'unité de l'intervalle de temps | (voir la table de code 4.4) | Code table 4.4 |
| 21-24 | 4 | Heure de la prévision exprimée dans l'unité précisée par l'octet 20 | (voir la note 2) |  |
| 25 | 1 | Type de la première surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| 26 | 1 | Facteur d'échelle - première surface spécifiée |  |  |
| 27-30 | 4 | Valeur ajustée - première surface spécifiée |  |  |
| 31 | 1 | Type de la deuxième surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| 32 | 1 | Facteur d'échelle - deuxième surface spécifiée |  |  |
| 33-36 | 4 | Valeur ajustée - deuxième surface spécifiée |  |  |
| 37-38 | 2 | Année |  |  |
| 39 | 1 | Mois |  |  |
| 40 | 1 | Jour |  |  |
| 41 | 1 | Heure |  |  |
| 42 | 1 | Minute |  |  |
| 43 | 1 | Seconde |  |  |
| 44 | 1 | n - nombre des spécifications décrivant les intervalles de temps sur lesquels porte le calcul statistique du champ |  |  |
| 45-48 | 4 | Nombre total de valeurs manquantes dans le calcul statistique |  |  |
|  |  | 49-60 Spécification de l'intervalle de temps le plus éloigné (ou intervalle de temps unique) sur lequel porte le calcul statistique |  |  |
| 49 | 1 | Calcul statistique ayant permis d'obtenir le champ élaboré à partir du champ à chaque incrément de temps durant l'intervalle de temps | (voir la table de code 4.10) | Code table 4.10 |
| 50 | 1 | Type d'incrément de temps entre les champs successifs employé pour le calcul statistique | (voir la table de code 4.11) | Code table 4.11 |
| 51 | 1 | Indicateur de l'unité de temps employée pour l'intervalle de temps sur lequel porte le calcul statistique | (voir la table de code 4.4) | Code table 4.4 |
| 52-55 | 4 | Durée de l'intervalle de temps sur lequel porte le calcul statistique, exprimée dans l'unité indiquée par l'octet précédent |  |  |
| 56 | 1 | Indicateur de l'unité de temps employée pour l'incrément de temps entre les champs successifs | (voir la table de code 4.4) | Code table 4.4 |
| 57-60 | 4 | Incrément de temps entre les champs successifs, exprimé dans l'unité indiquée par l'octet précédent | (voir les notes 3 et 4) |  |
|  |  | 61-nn Ces octets figurent dans le message uniquement si n>1, nn = 48 + 12 x n |  |  |
| 61-72 | 12 | Même contenu que les octets 49 à 60, pour l'étape suivante du calcul |  |  |
| 73-nn |  | Spécifications des intervalles de temps supplémentaires, incluses en fonction de la valeur de n. Le contenu est le même que celui des octets 49 à 60, répétés au besoin |  |  |