Modèle de définition du produit 4.44 — Analyse ou prévision pour une surface ou une couche horizontale, à un moment donné, relative aux aérosols

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Catégorie du paramètre | (voir la table de code 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Numéro du paramètre | (voir la table de code 4.2) | Code table 4.2 |
| 12-13 | 2 | Type d'aérosol | (voir la table de code 4.233) | Code table 4.233 |
| 14 | 1 | Type d'intervalle pour la première et la deuxième taille | (voir la table de code 4.91) | Code table 4.91 |
| 15 | 1 | Facteur d'échelle de la première taille |  |  |
| 16-19 | 4 | Valeur ajustée de la première taille en mètres |  |  |
| 20 | 1 | Facteur d'échelle de la deuxième taille |  |  |
| 21-24 | 4 | Valeur ajustée de la deuxième taille en mètres |  |  |
| 25 | 1 | Type du processus de production | (voir la table de code 4.3) | Code table 4.3 |
| 26 | 1 | Indicateur du processus de production de base (défini par le centre d'origine) |  |  |
| 27 | 1 | Indicateur du processus de production de l'analyse ou de la prévision (défini par le centre d'origine) |  |  |
| 28-29 | 2 | Limite (heures) de tombée des données d'observation après l'heure de référence | (voir la note 1) |  |
| 30 | 1 | Limite (minutes) de tombée des données d'observation après l'heure de référence |  |  |
| 31 | 1 | Indicateur d'unité de l'intervalle de temps | (voir la table de code 4.4) | Code table 4.4 |
| 32-33 | 2 | Heure de la prévision exprimée dans l'unité précisée par l'octet 31 |  |  |
| 34 | 1 | Type de la première surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| 35 | 1 | Facteur d'échelle - première surface spécifiée |  |  |
| 36-39 | 4 | Valeur ajustée - première surface spécifiée |  |  |
| 40 | 1 | Type de la deuxième surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| 41 | 1 | Facteur d'échelle - deuxième surface spécifiée |  |  |
| 42-45 | 4 | Valeur ajustée - deuxième surface spécifiée |  |  |