Modèle de définition du produit 4.47 — Prévision d'ensemble prise séparément, de contrôle ou «perturbée», pour une surface ou une couche horizontale, durant un intervalle de temps continu ou non, relative aux aérosols

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Catégorie du paramètre | (voir la table de code 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Numéro du paramètre | (voir la table de code 4.2) | Code table 4.2 |
| 12 | 1 | Type du processus de production | (voir la table de code 4.3) | Code table 4.3 |
| 13-14 | 2 | Type d'aérosol | (voir la table de code 4.233) | Code table 4.233 |
| 15 | 1 | Type d'intervalle pour la première et la deuxième taille | (voir la table de code 4.91) | Code table 4.91 |
| 16 | 1 | Facteur d'échelle de la première taille |  |  |
| 17-20 | 4 | Valeur ajustée de la première taille en mètres |  |  |
| 21 | 1 | Facteur d'échelle de la deuxième taille |  |  |
| 22-25 | 4 | Valeur ajustée de la deuxième taille en mètres |  |  |
| 26 | 1 | Indicateur du processus de production de base (défini par le centre d'origine) |  |  |
| 27 | 1 | Indicateur du processus de production de la prévision (défini par le centre d'origine) |  |  |
| 28-29 | 2 | Limite (heures) de tombée des données d'observation après l'heure de référence | (voir la note 1) |  |
| 30 | 1 | Limite (minutes) de tombée des données d'observation après l'heure de référence |  |  |
| 31 | 1 | Indicateur d'unité de l'intervalle de temps | (voir la table de code 4.4) | Code table 4.4 |
| 32-35 | 4 | Heure de la prévision exprimée dans l'unité précisée par l'octet 31 | (voir la note 2) |  |
| 36 | 1 | Type de la première surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| 37 | 1 | Facteur d'échelle - première surface spécifiée |  |  |
| 38-41 | 4 | Valeur ajustée - première surface spécifiée |  |  |
| 42 | 1 | Type de la deuxième surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| 43 | 1 | Facteur d'échelle - deuxième surface spécifiée |  |  |
| 44-47 | 4 | Valeur ajustée - deuxième surface spécifiée |  |  |
| 48 | 1 | Type de la prévision d'ensemble | (voir la table de code 4.6) | Code table 4.6 |
| 49 | 1 | Numéro de la perturbation |  |  |
| 50 | 1 | Nombre de prévisions dans l'ensemble |  |  |
| 51-52 | 2 | Année - Fin de l’intervalle de temps complet |  |  |
| 53 | 1 | Mois - Fin de l’intervalle de temps complet |  |  |
| 54 | 1 | Jour - Fin de l’intervalle de temps complet |  |  |
| 55 | 1 | Heure - Fin de l’intervalle de temps complet |  |  |
| 56 | 1 | Minute - Fin de l’intervalle de temps complet |  |  |
| 57 | 1 | Seconde - Fin de l’intervalle de temps complet |  |  |
| 58 | 1 | n - nombre des spécifications décrivant les intervalles de temps sur lesquels porte le calcul statistique du champ |  |  |
| 59-62 | 4 | Nombre total de valeurs manquantes dans le calcul statistique |  |  |
|  |  | 63-74 Spécification de l'intervalle de temps le plus éloigné (ou intervalle de temps unique) sur lequel porte le calcul statistique |  |  |
| 63 | 1 | Calcul statistique ayant permis d'obtenir le champ élaboré à partir du champ à chaque incrément de temps durant l'intervalle de temps | (voir la table de code 4.10) | Code table 4.10 |
| 64 | 1 | Type d'incrément de temps entre les champs successifs employé pour le calcul statistique | (voir la table de code 4.11) | Code table 4.11 |
| 65 | 1 | Indicateur de l'unité de temps employée pour l'intervalle de temps sur lequel porte le calcul statistique | (voir la table de code 4.4) | Code table 4.4 |
| 66-69 | 4 | Durée de l'intervalle de temps sur lequel porte le calcul statistique, exprimée dans l'unité indiquée par l'octet précédent |  |  |
| 70 | 1 | Indicateur de l'unité de temps employée pour l'incrément de temps entre les champs successifs | (voir la table de code 4.4) | Code table 4.4 |
| 71-74 | 4 | Incrément de temps entre les champs successifs, exprimé dans l'unité indiquée par l'octet précédent | (voir les notes 3 et 4) |  |
|  |  | 75-nn Ces octets figurent dans le message uniquement si n>1, nn = 62 + 12 n |  |  |
| 75-86 | 12 | Même contenu que les octets 63 à 74, pour l'étape suivante du calcul |  |  |
| 87-nn |  | Spécifications des intervalles de temps supplémentaires, incluses en fonction de la valeur de n. Le contenu est le même que celui des octets 63 à 74, répétés au besoin. |  |  |