Modèle de définition du produit 4.54 — Prévision d'ensemble prise séparément, de contrôle ou «perturbée», pour une surface ou une couche horizontale, à un moment donné, relative aux paramètres partitionnés

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Catégorie du paramètre | (voir la table de code 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Numéro du paramètre | (voir la table de code 4.2 et les notes 2 et 3) | Code table 4.2 |
| 12 | 1 | Numéro de table de partition (PTN) | (voir les notes 1 et 3) |  |
| 13 | 1 | Nombre de partitions (NP) | (voir la note 1) |  |
| 14-(14+2NP-1) |  | Ensemble de partitions (énumérer tous les numéros de partition de cet ensemble) | (voir la table de code 4.PTN et la note 1) | Code table 4.PTN |
| (14+2NP)-(15+2NP) |  | Numéro de partition (PN) | (voir la table de code 4.PTN et la note 3) | Code table 4.PTN |
| (16+2NP) |  | Type du processus de production | (voir la table de code 4.3) | Code table 4.3 |
| (17+2NP) |  | Indicateur du processus de production de base (défini par le centre d'origine) |  |  |
| (18+2NP) |  | Indicateur du processus de production de l'analyse ou de la prévision (défini par le centre d'origine) |  |  |
| (19+2NP)-(20+2NP) |  | Limite (heures) de tombée des données d'observation après l'heure de référence | (voir la note 1) |  |
| (21+2NP) |  | Limite (minutes) de tombée des données d'observation après l'heure de référence |  |  |
| (22+2NP) |  | Indicateur d'unité de l'intervalle de temps | (voir la table de code 4.4) | Code table 4.4 |
| (23+2NP)-(26+2NP) |  | Heure de la prévision exprimée dans l'unité précisée par l'octet (22+2NP) |  |  |
| (27+2NP) |  | Type de la première surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| (28+2NP) |  | Facteur d'échelle - première surface spécifiée |  |  |
| (29+2NP)-(32+2NP) |  | Valeur ajustée - première surface spécifiée |  |  |
| (33+2NP) |  | Type de la deuxième surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| (34+2NP) |  | Facteur d'échelle - deuxième surface spécifiée |  |  |
| (35+2NP)-(38+2NP) |  | Valeur ajustée - deuxième surface spécifiée |  |  |
| (39+2NP) |  | Type de la prévision d'ensemble | (voir la table de code 4.6) | Code table 4.6 |
| (40+2NP) |  | Numéro de la perturbation |  |  |
| (41+2NP) |  | Nombre de prévisions dans l'ensemble |  |  |