Modèle de définition du produit 4.67 Valeurs moyennes, cumulées et/ou extrêmes, ou autres valeurs statistiques, pour une surface ou une couche horizontale, durant un intervalle de temps continu ou non, relatives aux constituants chimiques de l'atmosphère découlant d'une fonction de distribution

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Catégorie du paramètre | (voir la table de code 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Numéro du paramètre | (voir la table de code 4.2) | Code table 4.2 |
| 12-13 | 2 | Type de constituants chimiques de l'atmosphère | (voir la table de code 4.230) | Code table 4.230 |
| 14-15 | 2 | Nombre (N) de modes de la distribution | (voir la note 1) |  |
| 16-17 | 2 | Numéro du mode (I) |  |  |
| 18-19 | 2 | Type de fonction de distribution | (voir la table de code 4.240 et la note 2) | Code table 4.240 |
| 20 | 1 | Nombre de paramètres de fonction qui suivent (Np), définis par le type indiqué aux octets 18 19 (Type de fonction de distribution) |  |  |
|  |  | Répéter les 5 octets qui suivent pour le nombre de paramètres de fonction (n = 1, Np), si Np > 0 |  |  |
| 21+5(n-1) |  | Liste des facteurs d'échelle du paramètre fixe de la distribution (p1-pNp), défini par le type de distribution aux octets 18-19 |  |  |
| (22+5(n-1))-(25+5(n-1)) |  | Liste des valeurs ajustées du paramètre fixe de la distribution (p1-pNp), défini par le type de distribution aux octets 18-19 |  |  |
| 21+5Np |  | Type du processus de production | (voir la table de code 4.3) | Code table 4.3 |
| 22+5Np |  | Indicateur du processus de production de base (défini par le centre d'origine) |  |  |
| 23+5Np |  | Indicateur du processus de production de l'analyse ou de la prévision (défini par le centre d'origine) |  |  |
| (24+5Np)-(25+5Np) |  | Limite (heures) de tombée des données d'observation après l'heure de référence | (voir la note 3) |  |
| 26+5Np |  | Limite (minutes) de tombée des données d'observation après l'heure de référence |  |  |
| 27+5Np |  | Indicateur d'unité de l'intervalle de temps | (voir la table de code 4.4) | Code table 4.4 |
| (28+5Np)-(31+5Np) |  | Heure de la prévision exprimée dans l'unité précisée par l'octet précédent | (voir la note 4) |  |
| 32+5Np |  | Type de la première surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| 33+5Np |  | Facteur d'échelle - première surface spécifiée |  |  |
| (34+5Np)-(37+5Np) |  | Valeur ajustée - première surface spécifiée |  |  |
| 38+5Np |  | Type de la deuxième surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| 39+5Np |  | Facteur d'échelle - deuxième surface spécifiée |  |  |
| (40+5Np)-(43+5Np) |  | Valeur ajustée - deuxième surface spécifiée |  |  |
| (44+5Np)-(45+5Np) |  | Année - Fin de l’intervalle de temps complet |  |  |
| (46+5Np) |  | Mois- Fin de l’intervalle de temps complet |  |  |
| (47+5Np) |  | Jour - Fin de l’intervalle de temps complet |  |  |
| (48+5Np) |  | Heure - Fin de l’intervalle de temps complet |  |  |
| (49+5Np) |  | Minute - Fin de l’intervalle de temps complet |  |  |
| (50+5Np) |  | Seconde - Fin de l’intervalle de temps complet |  |  |
| (51+5Np) |  | n - nombre des spécifications décrivant les intervalles de temps sur lesquels porte le calcul statistique du champ |  |  |
| (52+5Np)-(55+5Np) |  | Nombre total de valeurs manquantes dans le calcul statistique |  |  |
|  |  | (56+5Np)-(67+5Np) Spécification de l'intervalle de temps le plus éloigné (ou intervalle de temps unique) sur lequel porte le calcul statistique |  |  |
| (56+5Np) |  | Calcul statistique ayant permis d'obtenir le champ élaboré à partir du champ à chaque incrément de temps durant l'intervalle de temps | (voir la table de code 4.10) | Code table 4.10 |
| (57+5Np) |  | Type d'incrément de temps entre les champs successifs employé pour le calcul statistique | (voir la table de code 4.11) | Code table 4.11 |
| (58+5Np) |  | Indicateur de l'unité de temps employée pour l'intervalle de temps sur lequel porte le calcul statistique | (voir la table de code 4.4) | Code table 4.4 |
| (59+5Np)-(62+5Np) |  | Durée de l'intervalle de temps sur lequel porte le calcul statistique, exprimée dans l'unité indiquée par l'octet précédent |  |  |
| (63+5Np) |  | Indicateur de l'unité de temps employée pour l'incrément de temps entre les champs successifs | (voir la table de code 4.4) | Code table 4.4 |
| (64+5Np)-(67+5Np) |  | Incrément de temps entre les champs successifs, exprimé dans l'unité indiquée par l'octet précédent | (voir les notes 5 et 6) |  |
|  |  | (68+5Np)-nn Ces octets figurent dans le message uniquement si n>1, nn = (55+5Np) + 12 x n |  |  |
| (68+5Np)-(79+5Np) |  | Même contenu que les octets (56+5Np) à (67+5Np), pour l'étape suivante du calcul |  |  |
| (80+5Np)-nn |  | Spécifications des intervalles de temps supplémentaires, incluses en fonction de la valeur de n. Le contenu est le même que celui des octets (56+5Np) à (67+5Np), répétés au besoin |  |  |