Modèle de définition du produit 4.6 — Prévision en percentiles pour une surface ou une couche horizontale, à un moment donné

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Catégorie du paramètre | (voir la table de code 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Numéro du paramètre | (voir la table de code 4.2) | Code table 4.2 |
| 12 | 1 | Type du processus de production | (voir la table de code 4.3) | Code table 4.3 |
| 13 | 1 | Indicateur du processus de production de base (défini par le centre d'origine) |  |  |
| 14 | 1 | Indicateur du processus de production de la prévision (défini par le centre d'origine) |  |  |
| 15-16 | 2 | Limite (heures) de tombée des données d'observation après l'heure de référence | (voir la note) |  |
| 17 | 1 | Limite (minutes) de tombée des données d'observation après l'heure de référence |  |  |
| 18 | 1 | Indicateur d'unité de l'intervalle de temps | (voir la table de code 4.4) | Code table 4.4 |
| 19-22 | 4 | Heure de la prévision exprimée dans l'unité précisée par l'octet 18 |  |  |
| 23 | 1 | Type de la première surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| 24 | 1 | Facteur d'échelle - première surface spécifiée |  |  |
| 25-28 | 4 | Valeur ajustée - première surface spécifiée |  |  |
| 29 | 1 | Type de la deuxième surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| 30 | 1 | Facteur d'échelle - deuxième surface spécifiée |  |  |
| 31-34 | 4 | Valeur ajustée - deuxième surface spécifiée |  |  |
| 35 | 1 | Valeur du percentile (de 100 % à 0 %) |  |  |