Modèle de définition du produit 4.71 Prévision d'ensemble post-traitement prise séparément, de contrôle ou «perturbée», pour une surface ou une couche horizontale, à un moment donné

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Catégorie du paramètre | (voir la table de code 4.1) | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Numéro du paramètre | (voir la table de code 4.2) | Code table 4.2 |
| 12-13 | 2 | Indicateur pour le traitement des données d'entrée | (voir la note 1) |  |
| 14-15 | 2 | Centre d'origine des données d'entrée | (voir la table de code commune C-11 et la note 2) | Code table CCT-11 |
| 16 | 1 | Type de post-traitement | (voir la note 3) |  |
| 17 | 1 | Type de processus de production | (voir la table de code 4.3) | Code table 4.3 |
| 18 | 1 | Indicateur du processus de production de base (défini par le centre d'origine) |  |  |
| 19 | 1 | Indicateur du processus de production de la prévision (défini par le centre d'origine) |  |  |
| 20-21 | 2 | Limite (heures) de tombée des données après l'heure de référence | (voir la note 4) |  |
| 22 | 1 | Limite (minutes) de tombée des données après l'heure de référence |  |  |
| 23 | 1 | Indicateur d'unité de l'intervalle de temps | (voir la table de code 4.4) | Code table 4.4 |
| 24-27 | 4 | Heure de la prévision exprimée dans l'unité précisée par l'octet 23 |  |  |
| 28 | 1 | Type de la première surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| 29 | 1 | Facteur d'échelle - première surface spécifiée |  |  |
| 30-33 | 4 | Valeur ajustée - première surface spécifiée |  |  |
| 34 | 1 | Type de la deuxième surface spécifiée | (voir la table de code 4.5) | Code table 4.5 |
| 35 | 1 | Facteur d'échelle - deuxième surface spécifiée |  |  |
| 36-39 | 4 | Valeur ajustée - deuxième surface spécifiée |  |  |
| 40 | 1 | Type de prévision d'ensemble | (voir la table de code 4.6) | Code table 4.6 |
| 41 | 1 | Numéro de la perturbation |  |  |
| 42 | 1 | Nombre de prévisions dans l'ensemble |  |  |