Modèle de représentation des données 5.1 — Matrices aux points de grille — compression simple

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-21 | 10 | Voir le modèle de représentation des données 5.0 |  |  |
| 22 | 1 | 0 - présence de tables binaires matricielles; 1 - absence de table binaire matricielle |  |  |
| 23-26 | 4 | Nombre de valeurs de données codées dans la section 7 |  |  |
| 27-28 | 2 | NR - première dimension (lignes) de chaque matrice |  |  |
| 29-30 | 2 | NC - deuxième dimension (colonnes) de chaque matrice |  |  |
| 31 | 1 | Définition de la coordonnée en première dimension | (table de code 5.2) | Code table 5.2 |
| 32 | 1 | NC1 - nombre de coefficients ou de valeurs utilisés pour préciser la fonction correspondant à la coordonnée en première dimension |  |  |
| 33 | 1 | Définition de la coordonnée en deuxième dimension | (table de code 5.2) | Code table 5.2 |
| 34 | 1 | NC2 - nombre de coefficients ou de valeurs utilisés pour préciser la fonction correspondant à la coordonnée en deuxième |  |  |
| 35 | 1 | Caractéristique physique en première dimension | (table de code 5.3) | Code table 5.3 |
| 36 | 1 | Caractéristique physique en deuxième dimension | (table de code 5.3) | Code table 5.3 |
| 37-(36+NC1x4) |  | Coefficients définissant sous forme de fonctions les valeurs des coordonnées en première dimension, ou valeurs explicites des coordonnées (valeur en virgule flottante IEEE 32 bits) |  |  |
| (37+NC1x4)-(36+4(NC1+NC2)) |  | Coefficients définissant sous forme de fonctions les valeurs des coordonnées en deuxième dimension, ou valeurs explicites des coordonnées (valeur en virgule flottante IEEE 32 bits) |  |  |