Modèle de représentation des données 5.53 — Données spectrales pour les modèles à domaine limité - compression complexe

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-15 | 4 | Valeur de référence (R) (valeur en virgule flottante IEEE 32 bits) |  |  |
| 16-17 | 2 | Facteur d'échelle binaire (E) |  |  |
| 18-19 | 2 | Facteur d'échelle décimale (D) |  |  |
| 20 | 1 | Nombre de bits utilisés pour chaque valeur compressée (largeur du champ) |  |  |
| 21 | 1 | Type de sous-troncature avec transformée de Fourier 2D | (voir la table de code 5.25) | Code table 5.25 |
| 22 | 1 | Méthode de compression pour les axes | (voir la table de code 5.26) | Code table 5.26 |
| 23-26 | 4 | P - facteur d'échelle laplacien (exprimé en 10-6) |  |  |
| 27-28 | 2 | NS - paramètre de résolution avec transformée de Fourier 2D de la sous-série décompressée | (voir la note 1) |  |
| 29-30 | 2 | MS - paramètre de résolution avec transformée de Fourier 2D de la sous-série décompressée | (voir la note 1) |  |
| 31-34 | 4 | TS - nombre total de valeurs figurant dans la sous-série décompressée | (voir la note 1) |  |
| 35 | 1 | Précision de la sous-série décompressée | (voir la table de code 5.7) | Code table 5.7 |