Номер параметра, согласно дисциплине продукции и категории параметра

Дисциплина продукции 3 — Космическая продукция, категория параметра 6: солнечная радиация

| CodeFlag | Description | Units | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Суммарное солнечное излучение | Вт ⋅ м-2 | Note 101: Поток солнечного излучения на единицу площади, падающий на горизонтальную поверхность под телесным углом 2π ср. |
| 1 | Суммарная солнечная экспозиция | Дж ⋅ м-2 | Note 113: Интеграл по времени глобального солнечного излучения. |
| 2 | Прямое солнечное излучение | Вт ⋅ м-2 | Note 103: Поток солнечного излучения на единицу площади, падающий под телесным углом солнечного диска на поверхность, перпендикулярную направлению солнца. |
| 3 | Прямое солнечное облучение | Дж ⋅ м-2 | Note 112: Интеграл по времени прямого солнечного излучения. |
| 4 | Рассеянное солнечное излучение | Вт ⋅ м-2 | Note 102: Поток солнечного излучения на единицу площади, падающий под телесным углом 2π ср, за исключением телесного угла солнечного диска, на горизонтальную поверхность. |
| 5 | Рассеянное солнечное облучение | Дж ⋅ м-2 | Note 111: Интеграл по времени рассеянного солнечного излучения. |
| 6-191 | Зарезервированы |  |  |
| 192-254 | Зарезервированы для местного использования |  |  |
| 255 | Отсутствующий |  |  |