Образец определения сетки 3.100 — треугольная, на основе икосаэдра (см. часть В,

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | n2 — показатель степени 2 для количества интервалов на сторонах главного треугольника |  |  |
| 16 | 1 | n3 — показатель степени 3 для количества интервалов на сторонах главного треугольника |  |  |
| 17-18 | 2 | ni — количество интервалов на сторонах главного треугольника икосаэдра |  |  |
| 19 | 1 | nd — количество ромбов |  |  |
| 20-23 | 4 | Широта точки полюса икосаэдра на сфере |  |  |
| 24-27 | 4 | Долгота точки полюса икосаэдра на сфере |  |  |
| 28-31 | 4 | Долгота центральной линии первого ромба икосаэдра на сфере |  |  |
| 32 | 1 | Положение узла сетки | см. кодовую таблицу 3.8 | Code table 3.8 |
| 33 | 1 | Порядок нумерации ромбов (флаг — см. таблицу флагов 3.9) |  | Flag table 3.9 |
| 34 | 1 | Режим сканирования для одного ромба (флаги — см. таблицу флагов 3.10) |  | Flag table 3.10 |
| 35-38 | 4 | nt — общее количество узлов сетки |  |  |