Образец определения сетки 3.101 — общая неструктурированная сетка

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | Форма Земли | см. кодовую таблицу 3.2 | Code table 3.2 |
| 16-18 | 3 | Номер используемой сетки (определяется центром-поставщиком) |  |  |
| 19 | 1 | Соответствующий номер сетки (для возможности снабжения пояснительными замечаниями С-сетки Аракавы на произвольной сетке координат) (примечание 1) |  |  |
| 20-35 | 16 | Универсальный уникальный идентификатор горизонтальной сетки, необходимой для определения дифференциальных операторов. Сетка может состоять из центральной точки и произвольного замкнутого полигона. Поскольку модельные переменные могут быть заданы в вершинах полигонов или в середине их сторон, т. к. каждое описание определяет свою собственную центральную точку и окружающий полигон. Каждой из таких зависимых сеток необходим их собственный набор координат долготы/широты центральной точки и долготы/широты вершин полигона. На рисунке ниже показаны равносторонний треугольник в качестве основы, а также шестиугольник вокруг вершин треу - гольника и четырехугольник | Примечание. Заданный номер относится к конкретной сетке |  |