Образец определения сетки 3.10 — проекция Меркатора

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | Форма Земли | см. кодовую таблицу 3.2 | Code table 3.2 |
| 16 | 1 | Масштабный коэффициент радиуса сферической Земли |  |  |
| 17-20 | 4 | Масштабированная величина радиуса сферической Земли |  |  |
| 21 | 1 | Масштабный коэффициент большой оси сплюснутого сфероида Земли |  |  |
| 22-25 | 4 | Масштабированная величина большой оси сплюснутого сфероида Земли |  |  |
| 26 | 1 | Масштабный коэффициент малой оси сплюснутого сфероида Земли |  |  |
| 27-30 | 4 | Масштабированная величина малой оси сплюснутого сфероида Земли |  |  |
| 31-34 | 4 | Ni — количество узлов вдоль параллели |  |  |
| 35-38 | 4 | Nj — количество узлов вдоль меридиана |  |  |
| 39-42 | 4 | La1 — широта первого узла сетки |  |  |
| 43-46 | 4 | Lo1 — долгота первого узла сетки |  |  |
| 47 | 1 | Флаги разрешения и компонентов | см. таблицу флагов 3.3 | Flag table 3.3 |
| 48-51 | 4 | LaD — широта(ы), на которой проекция Меркатора пересекается с Землей (широта(ы) |  |  |
| 52-55 | 4 | La2 — широта последнего узла сетки |  |  |
| 56-59 | 4 | Lo2 — долгота последнего узла сетки |  |  |
| 60 | 1 | Режим сканирования (флаги — см. таблицу флагов 3.4) |  | Flag table 3.4 |
| 61-64 | 4 | Ориентация сетки, угол между направлением i на карте и экватором | Note 49: Ограничен диапазоном 0–90 градусов; если угол ориентации сетки не равен ни нулю, ни 90 градусам, то Di и Dj должны быть равны между собой. |  |
| 65-68 | 4 | Di — шаг сетки в долготном направлении | см. примечание 2 |  |
| 69-72 | 4 | Dj — шаг сетки в широтном направлении | см. примечание 2 |  |
| 73-nn |  | Перечень количества узлов вдоль каждой меридианы или параллели (эти октеты имеются только для квазирегулярных сеток, описанных в примечаниях 2 и 3 к образцу определения сетки 3.1). | Note 136: Три параметра определяют общую широтно-долготную систему координат, формируемую посредством общего поворота сферы. Одним из вариантов трех параметров является: a) географическая широта в градусах Южного полюса системы координат, например θθ ; p b) географическая долгота в градусах Южного полюса системы координат, например θλ ; p c) угол поворота системы координат в градусах вокруг новой полярной оси (измеряемой по часовой стрелке, если смотреть по направлению от Южного полюса к северному), предполагая, что новая ось получена поворо- том сферы сначала на угол θλ градусов вокруг географической полярной оси, а затем поворотом на (90 + θθ ) p p градусов, с тем чтобы Южный полюс двигался вдоль (предварительно повернутого) Гринвичского меридиана. |  |