Образец определения сетки 3.12 — поперечная проекция Меркатора

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | Форма Земли | см. кодовую таблицу 3.2 | Code table 3.2 |
| 16 | 1 | Масштабный коэффициент радиуса сферической Земли |  |  |
| 17-20 | 4 | Масштабированная величина радиуса сферической Земли |  |  |
| 21 | 1 | Масштабный коэффициент большой оси сплюснутого сфероида Земли |  |  |
| 22-25 | 4 | Масштабированная величина большой оси сплюснутого сфероида Земли |  |  |
| 26 | 1 | Масштабный коэффициент малой оси сплюснутого сфероида Земли |  |  |
| 27-30 | 4 | Масштабированная величина малой оси сплюснутого сфероида Земли |  |  |
| 31-34 | 4 | Ni — количество узлов вдоль оси i |  |  |
| 35-38 | 4 | Nj — количество узлов вдоль оси j |  |  |
| 39-42 | 4 | LaR — географическая широта точки отсчета |  |  |
| 43-46 | 4 | LoR — географическая долгота точки отсчета |  |  |
| 47 | 1 | Флаги разрешения и компонентов | см. таблицу флагов 3.3 | Flag table 3.3 |
| 48-51 | 4 | m — коэффициент масштабирования в точке отсчета соотношения расстояния на карте к расстоянию на сфероиде (величины в 32-битовом стандарте IEEE с плавающей запятой) |  |  |
| 52-55 | 4 | XR — смещение по долготе, координата направления i точки отсчета |  |  |
| 56-59 | 4 | YR — смещение по широте, координата направления j точки отсчета |  |  |
| 60 | 1 | Режим сканирования (флаги — см. таблицу флагов 3.4) |  | Flag table 3.4 |
| 61-64 | 4 | Длина приращения Di в направлении i, в единицах |  |  |
| 65-68 | 4 | Длина приращения Dj в направлении j, в единицах |  |  |
| 69-72 | 4 | x1 — координата первой точки сетки в направлении i, в единицах |  |  |
| 73-76 | 4 | y1 — координата первой точки сетки в направлении j, в единицах |  |  |
| 77-80 | 4 | x2— координата последней точки сетки в направлении i, в единицах |  |  |
| 81-84 | 4 | y2 — координата последней точки сетки в направлении j, в единицах |  |  |