Образец определения сетки 3.4 — широтно-долготная с переменным разрешением

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | Форма Земли | см. кодовую таблицу 3.2 | Code table 3.2 |
| 16 | 1 | Масштабный коэффициент радиуса сферической Земли |  |  |
| 17-20 | 4 | Масштабированная величина радиуса сферической Земли |  |  |
| 21 | 1 | Масштабный коэффициент большой оси сплюснутого сфероида Земли |  |  |
| 22-25 | 4 | Масштабированная величина большой оси сплюснутого сфероида Земли |  |  |
| 26 | 1 | Масштабный коэффициент малой оси сплюснутого сфероида Земли |  |  |
| 27-30 | 4 | Масштабированная величина малой оси сплюснутого сфероида Земли |  |  |
| 31-34 | 4 | Ni – количество узлов вдоль параллели |  |  |
| 35-38 | 4 | Nj – количество узлов вдоль меридиана |  |  |
| 39-42 | 4 | Основной угол начальной продукционной области | см. примечание 1 |  |
| 43-46 | 4 | Подразделения основного угла, использованные для определения экстремальных долгот и широт и приращений по направлениям | (см. примечание 1) |  |
| 47 | 1 | Флаги разрешения и компонентов (см. таблицу флагов 3.3 и примечание 2) | Note 114: Флаги разрешения (биты 3–4 таблицы флагов 3.3) не применяются. | Flag table 3.3 |
| 48 | 1 | Режим сканирования (флаги — см. таблицу флагов 3.4) 49–ii Список долгот (см. примечания 1 и 3) (ii+1)– jj Список широт (см. примечания 1 и 3) |  | Flag table 3.4 |