Образец определения сетки 3.90 — перспективная или ортографическая, видимая из космоса

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | Форма Земли | см. кодовую таблицу 3.2 | Code table 3.2 |
| 16 | 1 | Масштабный коэффициент радиуса сферической Земли |  |  |
| 17-20 | 4 | Масштабированная величина радиуса сферической Земли |  |  |
| 21 | 1 | Масштабный коэффициент большой оси сплюснутого сфероида Земли |  |  |
| 22-25 | 4 | Масштабированная величина большой оси сплюснутого сфероида Земли |  |  |
| 26 | 1 | Масштабный коэффициент малой оси сплюснутого сфероида Земли |  |  |
| 27-30 | 4 | Масштабированная величина малой оси сжатого у полюсов сфероида Земли |  |  |
| 31-34 | 4 | Nx — количество узлов по оси x (колонок) |  |  |
| 35-38 | 4 | Ny — количество узлов по оси y (рядов или линий) |  |  |
| 39-42 | 4 | Lap — широта подспутниковой точки |  |  |
| 43-46 | 4 | Lop — долгота подспутниковой точки |  |  |
| 47 | 1 | Флаги разрешения и компонентов | см. таблицу флагов 3.3 | Flag table 3.3 |
| 48-51 | 4 | dx — видимый диаметр Земли в направлении оси x, выраженный в шагах сетки |  |  |
| 52-55 | 4 | dy — видимый диаметр Земли в направлении оси y, выраженный в шагах сетки |  |  |
| 56-59 | 4 | Xp — координата x подспутниковой точки (в единицах, равных 10-3 шага сетки |  |  |
| 60-63 | 4 | Yp — координата y подспутниковой точки (в единицах, равных 10-3 шага сетки |  |  |
| 64 | 1 | Режим сканирования (флаги — см. таблицу флагов 3.4) |  | Flag table 3.4 |
| 65-68 | 4 | Ориентация сетки, т. е. угол между осью y и меридианом подспутниковой точки в направлении возрастания широты | (см. примечание 3) |  |
| 69-72 | 4 | Nr — высота камеры над центром Земли, измеренная в единицах радиуса (экваториального) Земли | Note 59: Октеты 69–72 должны быть все установлены на единицу (отсутствующее значение), чтобы указать ортографическую проекцию (из бесконечности). |  |
| 73-76 | 4 | Хо — координата x точки получения изображения сектора |  |  |
| 77-80 | 4 | Yo — координата y точки получения изображения сектора |  |  |