Образец определения продукции 4.1002 — разрез анализа или прогноза, усредненного или

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Категория параметра | см. кодовую таблицу 4.1 | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Номер параметра | см. кодовую таблицу 4.2 | Code table 4.2 |
| 12 | 1 | Тип процесса подготовки | см. кодовую таблицу 4.3 | Code table 4.3 |
| 13 | 1 | Указатель основного процесса подготовки (определяется центром-поставщиком) |  |  |
| 14 | 1 | Указатель процесса проведения анализа или подготовки прогноза (определяется центром-поставщиком) |  |  |
| 15-16 | 2 | Часы отсечения данных после времени начала отсчета (см. примечание) |  |  |
| 17 | 1 | Минуты отсечения данных после времени начала отсчета |  |  |
| 18 | 1 | Указатель единицы измерения временного диапазона | см. кодовую таблицу 4.4 | Code table 4.4 |
| 19-22 | 4 | Период действия прогноза в единицах, определенных в октете 18 |  |  |
| 23 | 1 | Обработанный горизонтальный размер | см. кодовую таблицу 4.220 | Code table 4.220 |
| 24 | 1 | Обработка отсутствующих данных (например, ниже уровня земли) | (см. кодовую таблицу 4.221) | Code table 4.221 |
| 25 | 1 | Тип статистической обработки | см. кодовую таблицу 4.10 | Code table 4.10 |
| 26-29 | 4 | Начало диапазона |  |  |
| 30-33 | 4 | Конец диапазона |  |  |
| 34-35 | 2 | Количество значений Примечание. Часы, превышающие 65534 |  |  |