Образец определения продукции 4.1 — индивидуальный прогноз по ансамблю, проконтро-

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Категория параметра | см. кодовую таблицу 4.1 | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Номер параметра | см. кодовую таблицу 4.2 | Code table 4.2 |
| 12 | 1 | Тип процесса подготовки | см. кодовую таблицу 4.3 | Code table 4.3 |
| 13 | 1 | Указатель основного процесса подготовки (определяется центром-поставщиком) |  |  |
| 14 | 1 | Указатель процесса подготовки прогноза (определяется центром-поставщиком) |  |  |
| 15-16 | 2 | Часы отсечения данных после времени начала отсчета (см. примечание) |  |  |
| 17 | 1 | Минуты отсечения данных после времени начала отсчета |  |  |
| 18 | 1 | Указатель единицы временного диапазона | см. кодовую таблицу 4.4 | Code table 4.4 |
| 19-22 | 4 | Период действия прогноза в единицах, определенных в октете 18 |  |  |
| 23 | 1 | Тип первой фиксированной поверхности | см. кодовую таблицу 4.5 | Code table 4.5 |
| 24 | 1 | Масштабный коэффициент первой фиксированной поверхности |  |  |
| 25-28 | 4 | Масштабированная величина первой фиксированной поверхности |  |  |
| 29 | 1 | Тип второй фиксированной поверхности | см. кодовую таблицу 4.5 | Code table 4.5 |
| 30 | 1 | Масштабный коэффициент второй фиксированной поверхности |  |  |
| 31-34 | 4 | Масштабированная величина второй фиксированной поверхности |  |  |
| 35 | 1 | Тип прогноза по ансамблю | см. кодовую таблицу 4.6 | Code table 4.6 |
| 36 | 1 | Номер возмущения |  |  |
| 37 | 1 | Количество прогнозов в ансамбле Примечание. Часы, превышающие 65534 |  |  |