Образец определения продукции 4.35 — спутниковая продукция с присутствующими

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Категория параметра | см. кодовую таблицу 4.1 | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Номер параметра | см. кодовую таблицу 4.2 | Code table 4.2 |
| 12 | 1 | Тип процесса подготовки | см. кодовую таблицу 4.3 | Code table 4.3 |
| 13 | 1 | Указатель процесса подготовки наблюдений (определяется центром-поставщиком) |  |  |
| 14 | 1 | Значение качества, связанное с параметром |  | Code table 4.16 |
| 15 | 1 | Количество участвующих спектральных полос (NB) |  |  |
| 16- |  | Повторить следующие 11 октетов для каждой участвующей спектральной полосы (nb = 1, 0 01 007 (общая кодовая таблица C-5) и 0 02 019 (общая кодовая таблица C-8), соответственно. | NB) (16+11(nb–1))–(17+11(nb–1)) Спутниковая серия полосы nb (кодовая таблица определяется центром — поставщиком/производителем продукции) (18+11(nb–1))–(19+11(nb–1)) Спутниковые номера полосы nb (кодовая таблица определяется центром — поставщиком/производителем продукции) (20+11(nb–1))–(21+11(nb–1)) Типы приборов полосы nb (кодовая таблица определяется центром — поставщиком/производителем продукции) (22+11(nb–1)) Масштабный коэффициент центрального волнового числа полосы nb (23+11(nb–1))–(26+11(nb–1)) Масштабированная величина центрального волнового числа полосы nb (единица измерения: м−1) Примечание. Для «спутниковых серий полосы nb» |  |