Образец определения продукции 4.56 — индивидуальный ансамблевый прогноз, проконтро-

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Категория параметра | см. кодовую таблицу 4.1 | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Номер параметра | см. кодовую таблицу 4.2 | Code table 4.2 |
| 12 | 1 | Классификация тайлов | см. кодовую таблицу 4.242 | Code table 4.242 |
| 13 | 1 | Общее количество (NT) пар тайл-атрибут (см. примечания 1 и 2) |  |  |
| 14 | 1 | Количество использованных пространственных тайлов (NUT) (см. примечания 1 и 2) |  |  |
| 15 | 1 | Индекс тайла (ITN = {1, … |  |  |
| 16 | 1 | Количество использованных атрибутов тайла (NAT) для индекса тайла ITN | см. примечание 1 |  |
| 17 | 1 | Атрибут тайла (см. кодовую таблицу 4.241)) (A = {A(1), … |  | Code table 4.241 |
| 18 | 1 | Тип процесса подготовки | см. кодовую таблицу 4.3 | Code table 4.3 |
| 19 | 1 | Указатель основного процесса подготовки (определяется центром-поставщиком) |  |  |
| 20 | 1 | Указатель процесса проведения анализа или подготовки прогноза (определяется центром-поставщиком) |  |  |
| 21-22 | 2 | Часы отсечения данных наблюдений после времени начала отсчета | см. примечание 3 |  |
| 23 | 1 | Минуты отсечения данных наблюдений после времени начала отсчета |  |  |
| 24 | 1 | Указатель единицы временного диапазона | см. кодовую таблицу 4.4 | Code table 4.4 |
| 25-28 | 4 | Период действия прогноза в единицах, определенных в октете 24 |  |  |
| 29 | 1 | Тип первой фиксированной поверхности | см. кодовую таблицу 4.5 | Code table 4.5 |
| 30 | 1 | Масштабный коэффициент первой фиксированной поверхности |  |  |
| 31-34 | 4 | Масштабированная величина первой фиксированной поверхности |  |  |
| 35 | 1 | Тип второй фиксированной поверхности | см. кодовую таблицу 4.5 | Code table 4.5 |
| 36 | 1 | Масштабный коэффициент второй фиксированной поверхности |  |  |
| 37-40 | 4 | Масштабированная величина второй фиксированной поверхности |  |  |
| 41 | 1 | Номер возмущения |  |  |
| 42 | 1 | Количество прогнозов в ансамбле |  |  |