Образец определения продукции 4.77 — индивидуальный ансамблевый прогноз, контроль-

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Категория параметра | см. кодовую таблицу 4.1 | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Номер параметра (см. кодовую таблицу 4.2 |  | Code table 4.2 |
| 12-13 | 2 | Тип химических составляющих атмосферы | см. кодовую таблицу 4.230 | Code table 4.230 |
| 14 | 1 | Источник или поглотитель | см. кодовую таблицу 4.238 | Code table 4.238 |
| 15 | 1 | Тип процесса подготовки | см. кодовую таблицу 4.3 | Code table 4.3 |
| 16 | 1 | Указатель основного процесса подготовки (определяется центром-поставщиком) |  |  |
| 17 | 1 | Указатель процесса подготовки прогноза (определяется центром-поставщиком) |  |  |
| 18-19 | 2 | Часы отсечения данных после времени начала отсчета (см. примечание) |  |  |
| 20 | 1 | Минуты отсечения данных после времени начала отсчета |  |  |
| 21 | 1 | Указатель единицы измерения временно́го диапазона | см. кодовую таблицу 4.4 | Code table 4.4 |
| 22-25 | 4 | Период действия прогноза в единицах, определенных в октете 20 |  |  |
| 26 | 1 | Тип первой фиксированной поверхности | см. кодовую таблицу 4.5 | Code table 4.5 |
| 27 | 1 | Масштабный коэффициент первой фиксированной поверхности |  |  |
| 28-31 | 4 | Масштабированная величина первой фиксированной поверхности |  |  |
| 32 | 1 | Тип второй фиксированной поверхности | см. кодовую таблицу 4.5 | Code table 4.5 |
| 33 | 1 | Масштабный коэффициент второй фиксированной поверхности |  |  |
| 34-37 | 4 | Масштабированная величина второй фиксированной поверхности |  |  |
| 38 | 1 | Тип ансамблевого прогноза | см. кодовую таблицу 4.6 | Code table 4.6 |
| 39 | 1 | Количество возмущений |  |  |
| 40 | 1 | Количество прогнозов в ансамбле Примечание: часы, превышающие 65534 |  |  |