Образец определения продукции 4.79 — индивидуальный ансамблевый прогноз

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Категория параметра | см. кодовую таблицу 4.1 | Code table 4.1 |
| 11 | 1 | Номер параметра | см. кодовую таблицу 4.2 | Code table 4.2 |
| 12-13 | 2 | Тип химических составляющих атмосферы | см. кодовую таблицу 4.230 | Code table 4.230 |
| 14 | 1 | Источник или поглотитель | см. кодовую таблицу 4.238 | Code table 4.238 |
| 15 | 1 | Тип процесса подготовки | см. кодовую таблицу 4.3 | Code table 4.3 |
| 16 | 1 | Указатель основного процесса подготовки (определяется центром-поставщиком) |  |  |
| 17 | 1 | Указатель процесса подготовки прогноза (определяется центром-поставщиком) |  |  |
| 18-19 | 2 | Часы отсечения данных после времени начала отсчета | см. примечание 1 |  |
| 20 | 1 | Минуты отсечения данных после времени начала отсчета |  |  |
| 21 | 1 | Указатель единицы временного диапазона | см. кодовую таблицу 4.4 | Code table 4.4 |
| 22-25 | 4 | Период действия прогноза в единицах, определенных в октете 20 |  |  |
| 26 | 1 | Тип первой фиксированной поверхности | см. кодовую таблицу 4.5 | Code table 4.5 |
| 27 | 1 | Масштабный коэффициент первой фиксированной поверхности |  |  |
| 28-31 | 4 | Масштабированная величина первой фиксированной поверхности |  |  |
| 32 | 1 | Тип второй фиксированной поверхности | см. кодовую таблицу 4.5 | Code table 4.5 |
| 33 | 1 | Масштабный коэффициент второй фиксированной поверхности |  |  |
| 34-37 | 4 | Масштабированная величина второй фиксированной поверхности |  |  |
| 38 | 1 | Тип ансамблевого прогноза | см. кодовую таблицу 4.6 | Code table 4.6 |
| 39 | 1 | Количество возмущений |  |  |
| 40 | 1 | Количество прогнозов в ансамбле |  |  |
| 41-42 | 2 | Год окончания всего временного интервала |  |  |
| 43 | 1 | Месяц окончания всего временного интервала |  |  |
| 44 | 1 | День окончания всего временного интервала |  |  |
| 45 | 1 | Час окончания всего временного интервала |  |  |
| 46 | 1 | Минута окончания всего временного интервала |  |  |
| 47 | 1 | Секунда окончания всего временного интервала |  |  |
| 48 | 1 | n — количество спецификаций временного диапазона, описывающих временные интервалы |  |  |
| 49-52 | 4 | Общее количество значений данных, отсутствующих в статистическом процессе |  |  |
|  |  | Спецификация наиболее удаленного (или единственного) временного диапазона, за который проводится статистическая обработка |  |  |
| 53 | 1 | Статистический процесс, используемый для расчета обработанного поля на основе поля за каждый инкремент времени в течение временного интервала | (см. кодовую таблицу 4.10) | Code table 4.10 |
| 54 | 1 | Тип инкремента времени между последовательными полями, используемыми в статистической обработке | (см. кодовую таблицу 4.11) | Code table 4.11 |
| 55 | 1 | Указатель единицы времени для временного диапазона, за который проводится статистическая обработка | (см. кодовую таблицу 4.4) | Code table 4.4 |
| 56-59 | 4 | Продолжительность временного диапазона, за который проводится статистическая обработка |  |  |
| 60 | 1 | Указатель единицы времени для инкремента между используемыми последовательными полями (см. кодовую таблицу 4.4) |  | Code table 4.4 |
| 61-64 | 4 | Инкремент времени между последовательными полями в единицах, определенных в предыдущем октете (см. примечания 3 и 4) |  |  |
|  |  | Эти октеты включаются, только если n > 1 |  |  |
| 65-76 | 12 | Как в октетах 53–64, следующий наиболее удаленный шаг обработки |  |  |
| 77-nn |  | Дополнительные спецификации временного диапазона, включенные в соответствии с величиной n. Содержание как в октетах 53–64 |  |  |