Образец представления данных 5.1 — матричные величины в узлах сетки — простая

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-21 | 10 | То же, что и в образце представления данных 5.0 |  |  |
| 22 | 1 | 0 — матричное битовое отображение отсутствует; 1 — матричное битовое отображение присутствует |  |  |
| 23-26 | 4 | Количество значений данных, закодированных в разделе 7 |  |  |
| 27-28 | 2 | NR — первое измерение (ряды) каждой матрицы |  |  |
| 29-30 | 2 | NC — второе измерение (колонки) каждой матрицы |  |  |
| 31 | 1 | Определение величины координаты первого измерения (кодовая таблица 5.2) |  | Code table 5.2 |
| 32 | 1 | NC1 — количество коэффициентов или величин, используемых для описания функции координат первого измерения |  |  |
| 33 | 1 | Определение величины координаты второго измерения (кодовая таблица 5.2) |  | Code table 5.2 |
| 34 | 1 | NC2 — количество коэффициентов или величин, используемых для описания функции коор динат второго измерения |  |  |
| 35 | 1 | Физический смысл первого измерения (кодовая таблица 5.3) |  | Code table 5.3 |
| 36 | 1 | Физический смысл второго измерения (кодовая таблица 5.3) 37–(36+NC1 × 4) Коэффициенты для определения величин координат первого измерения в функциональной форме или явных величин координат (32-битовая величина в стандарте IEEE с плавающей запятой) (37+NC1 × 4)–(36+4(NC1+NC2)) Коэффициенты для определения величин координат второго измерения в функциональной форме или явных величин координат (32-битовая величина в стандарте IEEE с плавающей запятой) |  | Code table 5.3 |